OCS Parameter 매뉴얼

SFA Engineering Corp.

- 목   차

1.	DataBaseParam	10

1.1.	DBBackupFolder	10

1.2.	DBBackupFolder2	10

1.3.	DBBackupPeriod	11

1.4.	DBBackupInterval	11

1.5.	DeleteRowsPlayBack	11

1.6.	DeleteRowsInterval	12

2.	Host Param	13

2.1.	HostQWarningCount	13

2.2.	SendWcfMsgCount	13

2.3.	AutoClearWcfMsgFailCount	13

2.4.	SendMonitoredVehicleTimeoutSec	14

2.5.	SendMonitoredVehicleMsgCount	15

2.6.	UsePreTransferCommand	16

2.7.	SendPreHandOffTimeMSecFromOrder	17

2.8.	SendPreHandOffTimeMSecToOrder	17

3.	Log Param	18

3.1.	LogTrafficData	18

3.2.	LogRecvData	18

3.3.	LogDebuggingData	18

3.4.	RcpLogPath	19

3.5.	RcpLogPathSDCPolicy	19

3.6.	LogMaxMsgCount	20

3.7.	LogMaxWriteRowCount	20

3.8.	LogWriteInterval	20

3.9.	LogPeriodFileLog	21

3.10.	LogPeriodPlayBack	21

3.11.	LogPeriodHistory	22

3.12.	LogPeriodAlarmHistory	22

3.13.	LogPeriodOrderHistory	23

3.14.	LogPeriodCommHistory	23

3.15.	LogPeriodHsmsHistory	24

3.16.	LogPeriodMoveHistory	24

4.	MCCS Param	25

4.1.	UseFailOverRequest	25

4.2.	FailOverFilePath	25

4.3.	FailOverFileName	25

4.4.	HostDisconnectTimeout	25

5.	OrderControlParam	26

5.1.	MaxAllocWeight	26

5.2.	isSoonArriveWeight	26

5.3.	TxOrderWithChargeCommand	27

5.4.	TxOrderWithChargeCommandCheckGroup	27

5.5.	SelectHomeInSameGroup	27

5.6.	SelectOtherHomePoint	28

5.7.	LimitSecTargetPointForHandOver	28

5.8.	LimitSecHandoverInError	29

5.9.	emJoinRuleType	29

5.10.	emOrderJoinRuleType	30

5.11.	CheckOrderByStationWorkType	30

5.12.	UpdateStationWorkTypeByLastWork	31

5.13.	FindPathLimitTime	31

5.14.	PostOrderAbnormal	31

5.15.	CheckTransferDeliverOrderGroup	32

5.16.	DestRemainTime	32

5.17.	DestUpdateOnlyOnce	32

5.18.	CanAllocInWarningError	33

6.	PIO Param	34

6.1.	RetryCountFromOrder	34

6.2.	RetryCountToOrder	34

6.3.	DeleteOrderWithJobFail	34

6.4.	CheckWorkingTimeAfterSendCommand	34

6.5.	SendFromToCommandInterval	35

6.6.	WaitTimeAfterPIOError	35

7.	Priority Param	36

7.1.	PriorityChangeTime	36

7.2.	AdvantagePerPriority	36

8.	Socket Param	37

8.1.	PollingInterval	37

8.2.	CommandPollingInterval	37

8.3.	ParkingPollingInterval	37

8.4.	SendParkAreaBit	38

8.5.	CommErrTimeoutSec	38

8.6.	CommRecvTimeoutSec	39

8.7.	SockTriggerTimeoutSec	39

8.8.	SockTriggerFirstTimeoutSec	39

8.9.	WriteCommPacket	40

8.10.	StatusPacketCheckSize	40

9.	StationControl Param	41

9.1.	InstallRemoveReportWaitTimeSec	41

9.2.	WaitInOutEventReverse	41

9.3.	AutoCreateTransferTimeoutSec	41

10.	System Param	42

10.1.	SystemRunTimeoutSec	42

10.2.	SystemRunVehiclePercent	42

10.3.	SystemRunWarminUpErrorVehicleTimeoutSec	43

10.4.	SystemAutoRunTimeoutSec	44

10.5.	CPUWarnLevel1	44

10.6.	CPUWarnLevel2	45

10.7.	CPUWarnLevel3	45

10.8.	CpuWarnLevel1SecTime	45

10.9.	CpuWarnLevel2SecTime	46

10.10.	CpuWarnLevel3SecTime	46

10.11.	MemoryWarnLevel1	46

10.12.	MemoryWarnLevel2	47

10.13.	MemoryWarnLevel3	47

10.14.	MemoryWarnLevel1SecTime	47

10.15.	MemoryWarnLevel2SecTime	48

10.16.	MemoryWarnLevel3SecTime	48

10.17.	HDDWarningSpaceGB	48

10.18.	PlcDataPollingTimeMSec	49

10.19.	PassPointReleaseInterlock	49

10.20.	PlcConnectionEventCount	49

10.21.	PlcConnectionEventCheckTimeSec	49

11.	TaskMgrParam	50

11.1.	UseTaskMgrLogging	50

11.2.	CheckResourceIntervalSec	50

11.3.	CPUWarningLevel	50

11.4.	MemoryWarningLevel	51

11.5.	NormalResourceCheckIntervalMin	51

12.	Timeout Param	52

12.1.	LongStayTimeoutSec	52

12.2.	LongStayTimeoutSecInWorking	53

12.3.	LoadingFailTimeoutSec	54

12.4.	WaitInSendTimeoutSec	54

12.5.	WaitOutSendTimeoutSec	54

12.6.	FirstWaitInOutSendTimeDelayMSec	55

12.7.	RecreateSocketAllCommErrInNT800Sec	55

12.8.	WaitLimitTimeoutSec	55

12.9.	IdleVehicleWaitTimeout	56

12.10.	IdleVehicleWaitTimeoutInMTL	57

12.11.	NoOrderMovingVehicleTimeoutSec	57

12.12.	WaitBufferInstallTimeoutSec	58

12.13.	WaitBufferRemoveTimeoutSec	58

12.14.	ErrorVehicleHandOverTimeoutSec	58

12.15.	UnAllocatedOrderTimeoutSec	59

12.16.	NoWayVehicleTimeoutSec	60

12.17.	WaitLimitTimeoutSecInMTLPoint	61

12.18.	TransferCommandRecvTimeoutSec	61

12.19.	HandleMasterStopWaitTimeoutSec	61

12.20.	JCPHeartBeatTimeoutSec	62

13.	Traffic Param	63

13.1.	UseBothWay	63

13.2.	NormalVehiclePenaltyMSec	63

13.3.	MovingVehiclePenaltyMSec	64

13.4.	ErrPenaltyHeavyMSec	65

13.5.	ErrPenaltyMSec	66

13.6.	BlockPenaltyMSec	67

13.7.	CollisionPenalty	67

13.8.	InterlockStopPenaltyMSec	68

13.9.	OrderSecFrom	69

13.10.	OrderSecTo	70

13.11.	ToleranceWeight	71

13.12.	CheckLimitCollisionWeight	72

13.13.	HandOverWeight	72

13.14.	ApplyWeightFromToSeconds	72

13.15.	UnuseByStationPenaltyMSec	73

13.16.	CurveJunctionPenaltyMSec	74

13.17.	JunctionPenaltyMSec	75

13.18.	JunctionPenaltyApplyCount	76

13.19.	JunctionPenaltyLimitTime	76

13.20.	NeedToDetourApplyWeight	77

13.21.	HomePointOnRouteLineWeight	78

14.	UI Param	79

14.1.	OrderWarningTimeout	79

14.2.	OrderAlertTimeout	79

14.3.	LogoutTimeover	79

14.4.	WarningErrorTimeover	80

14.5.	ZoomFocusLevel	80

14.6.	LoginMsg	81

14.7.	SelectPMBM	82

14.8.	UseVehicleScreenName	83

15.	VehicleCommand Param	84

15.1.	UseFromToPreCommand	84

15.2.	UseMovePreCommand	84

15.3.	FromPreCommandWeight	84

15.4.	ToPreCommandWeight	85

16.	VehicleControl Param	86

16.1.	MoveCreateCountForIStatus	86

16.2.	PreventFromToCmdInStation	86

16.3.	OnPointTolerance	86

16.4.	TxCancelWhenLoseWay	87

16.5.	TxReleaseInterlock	87

16.6.	ObstacleSensorDetectDistance	87

16.7.	UseCleanModule	87

16.8.	UsePatrolModule	88

16.9.	CheckVehicleAllocPoint	88

16.10.	CheckHoistResult	88

16.11.	UseChangeRoute	89

16.12.	AutoParkingDistance	89

17.	VehicleEvent Param	90

17.1.	InterlockStopErrorCode	90

17.2.	ObstacleSensorErrorEvent	90

17.3.	RegulatorErrorEventRangeMin	90

17.4.	RegulatorErrorEventRangeMax	90

17.5.	PIOErrorEventRangeMin	91

17.6.	PIOErrorEventRangeMax	91

17.7.	PatrolVehicleErrorEventRangeMin	91

17.8.	PatrolVehicleErrorEventRangeMax	91

17.9.	EFUErrorEventRangeMin	92

17.10.	EFUErrorEventRangeMax	92

17.11.	EventNumDoubleStorage	92

17.12.	EventNumSourceEmpty	92

17.13.	InPositionSensorErrorEvent	93

DataBase Param

DBBackupFolder

| 항목 | 1. DataBaseParam -> 1.1 DBBackupFolder |
| --- | --- |
| 내용 | Database Backup 경로(Ex : D:\Backup) |
| 목적 | SQL Server의 Database Backup 경로를 설정한다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Database Backup 경로 - D:\DatabaseBackup\ ① D드라이브 -> DatabaseBackup 폴더 -> 날짜 및 시간 별로 파일 생성 |
| 참고 | ※ 알집에는 aspnetdb.BAK / Host.BAK / OrderList.BAK / RCP.BAK / Rundata.BAK / Winlay.BAK / WinlayUpdate.BAK 이 압축되어 있다. |

DBBackupFolder2

| 항목 | 1. DataBaseParam -> 1.2 DBBackupFolder2 |
| --- | --- |
| 내용 | Database Backup2 경로(Ex : D:\Backup2) |
| 목적 | 여분의 백업 경로로, SQL Server의 두번째 Database Backup 경로를 설정한다. (DBBackupFolder Param의 경로와는 다른 경로로 지정해야 한다.) |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Database Backup 경로 - D:\DatabaseBackup2\ ① D드라이브 -> DatabaseBackup2 폴더 -> 날짜 및 시간 별로 파일 생성 |
| 참고 | ※ 알집에는 aspnetdb.BAK / Host.BAK / OrderList.BAK / RCP.BAK / Rundata.BAK / Winlay.BAK / WinlayUpdate.BAK 이 압축되어 있다. |

DBBackupPeriod

| 항목 | 1. DataBaseParam -> 1.3 DBBackupPeriod |
| --- | --- |
| 내용 | Database Backup 파일 저장 기한 |
| 목적 | Database Backup 파일의 Save 기한을 정해 입력된 기한을 넘을 경우 자동 삭제를 한다. |
| 사용 예시 | ① Value에 ‘1’ 입력 시 - 1일(24시간) + 23시간59분59초까지 저장된다. |
| 참고 |  |

DBBackupInterval

| 항목 | 1. DataBaseParam -> 1.4 DBBackupInterval |
| --- | --- |
| 내용 | Database Backup 실행 주기 (0=사용 안함) |
| 목적 | Database의 Backup 실행 주기를 설정한다. |
| 사용 예시 | ① Value에 ‘1’ 입력 시 - 1시간마다 Database Backup을 실행한다. |
| 참고 | ※ 실행 주기를 짧게 설정하게 되면 해당 드라이브의 저장용량이 부족할 수 있다. |

DeleteRowsPlayBack

| 항목 | 1. DataBaseParam -> 1.5 DeleteRowsPlayBack |
| --- | --- |
| 내용 | PlayBack 데이터 최대 삭제 Line 수 |
| 목적 | DB내 오래된 PlayBack데이터 데이터 삭제 시 최대 삭제 Line 수 설정 |
| 사용 예시 | - PlayBack DB의 오래된 Data 삭제 |
| 참고 | ※ 해당 사이트 규모에 맞는 삭제 주기 설정 확인 |

DeleteRowsInterval

| 항목 | 1. DataBaseParam -> 1.6 DeleteRowsInterval |
| --- | --- |
| 내용 | PlayBack 데이터 삭제 명령 주기 |
| 목적 | 설정 주기마다 PlayBack Log 데이터 삭제 명령을 내린다. |
| 사용 예시 | - 해당 설정 주기마다 1.5 DeleteRowsPlayBack의 설정된 Line수 만큼 PlayBack Data를 삭제한다. |
| 참고 | ※ 해당 사이트 규모에 맞는 삭제 주기 설정 확인 |

Host Param

HostQWarningCount

| 항목 | 2. Host Param -> 2.1 HostQWarningCount |
| --- | --- |
| 내용 | HostMsg 경고 창 발생하는 메시지 개수 |
| 목적 | Host로 전송하는 Msg Queue가 설정된 값 이상으로 쌓였을 시 경고 창 발생 |
| 사용 예시 | - 설정된 값 이상으로 Msg Queue 가 쌓였을 때 위 알람 경고 창 발생 |
| 참고 | ※ MSMQ 설치 |

SendWcfMsgCount

| 항목 | 2. Host Param -> 2.2 SendWcfMsgCount |
| --- | --- |
| 내용 | Wcf 메시지 동시에 보내는 개수 |
| 목적 | Core -> MCS_IF 로 동시에 전송하는 Wcf메시지 개수 |
| 사용 예시 | - Core -> MCS_IF로 동시에 전송하는 Wcf메시지 - File Log -> Wcf Log에서 Wcf메시지 전송 내역을 확인할 수 있다. |
| 참고 |  |

AutoClearWcfMsgFailCount

| 항목 | 2. Host Param -> 2.3 AutoClearWcfMsgFailCount |
| --- | --- |
| 내용 | Wcf 메시지 자동으로 지우는 설정 값(연속 전송 실패 횟수) |
| 목적 | Wcf메시지 전송 실패 시 자동으로 지우는 값 설정 |
| 사용 예시 | - Wcf메시지 전송 실패 횟수가 해당 설정 값 이상일 때 자동으로 메시지를 지운다. - File Log -> Wcf Execption Log에서 ‘[Info] Clear Host Send Queue, Increase SendFail’ 메시지가 남는다. |
| 참고 |  |

SendMonitoredVehicleTimeoutSec

| 항목 | 2. Host Param -> 2.4 SendMonitoredVehicleTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | MonitoredVehicle Msg 보고하는 주기 설정 |
| 목적 | MonitoredVehicle Msg를 미 사용하거나 각 현장에 맞는 주기 설정 |
| 사용 예시 | - MonitoredVehicle 메시지는 MCS로 Vehicle 상태를 주기적으로 보고하기 때문에 설정 필요 |
| 참고 |  |

SendMonitoredVehicleMsgCount

| 항목 | 2. Host Param -> 2.5 SendMonitoredVehicleMsgCount |
| --- | --- |
| 내용 | SendMonitoredVehicleMsgCount(0=All) |
| 목적 | VehicleMonitored메시지에 설정된 대수로 나누어 차량정보를 보낸다. |
| 사용 예시 | - ‘2’ 설정 시 2대씩 끊어서 보고하게 된다. |
| 참고 | ※ ‘0’ 설정 시 전체 호기를 한 번에 보고함 |

UsePreTransferCommand

| 항목 | 2. Host Param -> 2.6 UsePreTransferCommand |
| --- | --- |
| 내용 | Pre Transfer 사용 여부 |
| 목적 | MCS에서 Move명령을 생성하여 이적재 포트 앞 미리 대기시키는 용도 |
| 사용 예시 | - RCMD가 PRE_TRANSFER로 명령이 생성 - Trigger가 Host로 Move명령이 생성 |
| 참고 | ※ PreTransfer미사용 현장은 False설정 |

SendPreHandOffTimeMSecFromOrder

| 항목 | 2. Host Param -> 2.7 SendPreHandOffTimeMSecFromOrder |
| --- | --- |
| 내용 | FromOrder PreHandOff 보내는 시점(0=제자리) |
| 목적 | Vehicle이 이적재 위치에 도착 전 MCS로 보고하는 MSG의 시점 설정 |
| 사용 예시 | - 도착 전 보고할 거리 값을 입력 - 각 현장마다 Vehicle속도와 실제 거리를 감안하여 설정 ※ PreHandOff : Vehicle이 도착 전 MCS로 PreHandOff메시지를 보고하고, 상대 설비의 명령을 생성해 도착함과 동시에 이적재가 가능하도록 하는 설정 |
| 참고 | ※ ‘0’으로 설정하면 도착 후 PreHandOff 보고 |

SendPreHandOffTimeMSecToOrder

| 항목 | 2. Host Param -> 2.8 SendPreHandOffTimeMSecToOrder |
| --- | --- |
| 내용 | ToOrder PreHandOff 보내는 시점(0=제자리) |
| 목적 | 2.7. SendPreHandOffTimeMSecFromOrder와 설정 같음 |
| 사용 예시 |  |
| 참고 |  |

Log Param

LogTrafficData

| 항목 | 3. Log Param -> 3.1 LogTrafficData |
| --- | --- |
| 내용 | Vehicle 상태 값 로그 기록 여부 |
| 목적 | Program Debugging용 Log |
| 사용 예시 | - Program Debugging용 Log |
| 참고 |  |

LogRecvData

| 항목 | 3. Log Param -> 3.2 LogRecvData |
| --- | --- |
| 내용 | Order관련 로그 기록 여부 |
| 목적 | Program Debugging용 Log |
| 사용 예시 | - Program Debugging용 Log |
| 참고 |  |

LogDebuggingData

| 항목 | 3. Log Param -> 3.3 LogDebuggingData |
| --- | --- |
| 내용 | Debugging용 로그 기록 여부 |
| 목적 | Program Debugging용 Log |
| 사용 예시 | - Program Debugging용 Log |
| 참고 |  |

RcpLogPath

| 항목 | 3. Log Param -> 3.4 RcpLogPath |
| --- | --- |
| 내용 | RCP 로그가 저장되는 경로 |
| 목적 | RCP File Log가 저장되는 경로를 설정한다. |
| 사용 예시 | - 경로 : D:\Program\Log |
| 참고 | ※ 3.9 LogPeriodFileLog -> Log 저장 기한 설정 필수 |

RcpLogPathSDCPolicy

| 항목 | 3. Log Param -> 3.5 RcpLogPathSDCPolicy |
| --- | --- |
| 내용 | 로그 저장 SDC용 설정 |
| 목적 | Program Debugging용 Log |
| 사용 예시 | - Program Debugging용 Log |
| 참고 |  |

LogMaxMsgCount

| 항목 | 3. Log Param -> 3.6 LogMaxMsgCount |
| --- | --- |
| 내용 | 파일로그기록 최대 라인 수 |
| 목적 | File Log기록 시 한 번에 기록하는 최대 라인 수 |
| 사용 예시 | - ‘100’ 설정 시 Log기록을 100줄씩 기록한다. |
| 참고 | ※ Vehicle 대수와 사이트 규모에 맞게 설정 |

LogMaxWriteRowCount

| 항목 | 3. Log Param -> 3.7 LogMaxWriteRowCount |
| --- | --- |
| 내용 | 한 번에 기록하는 최대 라인 수 |
| 목적 | 3.6 LogMaxWriteRowCount의 한 번에 기록하는 횟수를 제한 |
| 사용 예시 | - ‘500’설정 시 3.6 LogMaxWriteRowCount 설정한 기록 횟수를 500번으로 제한한다. |
| 참고 | ※ Vehicle 대수와 사이트 규모에 맞게 설정 |

LogWriteInterval

| 항목 | 3. Log Param -> 3.8 LogWriteInterval |
| --- | --- |
| 내용 | 파일 로그 기록 주기 |
| 목적 | File Log 기록시 설정 값 주기대로 Log를 기록함 |
| 사용 예시 | - ‘10000’ 설정 시 10초에 한 번씩 File Log를 기록한다. |
| 참고 | ※ Vehicle 대수와 사이트 규모에 맞게 설정 |

LogPeriodFileLog

| 항목 | 3. Log Param -> 3.9 LogPeriodFileLog |
| --- | --- |
| 내용 | Core에서 발생한 이벤트 로그 저장 기한 |
| 목적 | Core에서 사용하는 File Log의 저장 기한설정 |
| 사용 예시 | - 경로 : D:\Program\Log |
| 참고 | ※ 3.4 RcpLogPath에서 설정한 경로에 File Log가 남는다. |

LogPeriodPlayBack

| 항목 | 3. Log Param -> 3.10 LogPeriodPlayBack |
| --- | --- |
| 내용 | DB PlayBack 로그 저장 기한 |
| 목적 | DB PlayBack 로그를 설정 값 초과시 삭제한다. |
| 사용 예시 | - PlayBack Data의 저장 기한을 설정한다. - 설정된 기간만큼 조회할 수 있다. |
| 참고 | ※ 각 현장의 규모와 SQL버전, HDD의 용량에 따라 설정한다. |

LogPeriodHistory

| 항목 | 3. Log Param -> 3.11 LogPeriodHistory |
| --- | --- |
| 내용 | DB History 로그 저장 기한 |
| 목적 | DB History 로그를 설정 값 초과시 삭제한다. |
| 사용 예시 | - Transfer, Error, Comm, Hsms, Move History, PlayBack를 제외한 Log들의 저장 기한 |
| 참고 |  |

LogPeriodAlarmHistory

| 항목 | 3. Log Param -> 3.12 LogPeriodAlarmHistory |
| --- | --- |
| 내용 | DB AlarmHistory 로그 저장 기한 |
| 목적 | DB AlarmHistory 로그를 설정 값 초과 시 삭제한다. |
| 사용 예시 | - Report -> Error History의 저장 기한 설정 - 설정된 기간만큼 조회할 수 있다. |
| 참고 | ※ 각 현장의 규모와 SQL버전, HDD의 용량에 따라 설정한다. |

LogPeriodOrderHistory

| 항목 | 3. Log Param -> 3.13 LogPeriodOrderHistory |
| --- | --- |
| 내용 | DB OrderHistory 로그 저장 기한 |
| 목적 | DB OrderHistory 로그를 설정 값 초과시 삭제한다. |
| 사용 예시 | - Report -> Transfer History의 저장 기한 설정 - 설정된 기간만큼 조회할 수 있다. |
| 참고 | ※ 각 현장의 규모와 SQL버전, HDD의 용량에 따라 설정한다. |

LogPeriodCommHistory

| 항목 | 3. Log Param -> 3.14 LogPeriodCommHistory |
| --- | --- |
| 내용 | DB CommHistory 로그 저장 기한 |
| 목적 | DB CommHistory 로그를 설정 값 초과시 삭제한다. |
| 사용 예시 | - Report -> Comm History의 저장 기한 설정 - 설정된 기간만큼 조회할 수 있다. |
| 참고 | ※ 각 현장의 규모와 SQL버전, HDD의 용량에 따라 설정한다. |

LogPeriodHsmsHistory

| 항목 | 3. Log Param -> 3.15 LogPeriodHsmsHistory |
| --- | --- |
| 내용 | DB HsmsHistory 로그 저장 기한 |
| 목적 | DB HsmsHistory 로그를 설정 값 초과시 삭제한다. |
| 사용 예시 | - Report -> Hsms History의 저장 기한 설정 - 설정된 기간만큼 조회할 수 있다. |
| 참고 | ※ 각 현장의 규모와 SQL버전, HDD의 용량에 따라 설정한다. |

LogPeriodMoveHistory

| 항목 | 3. Log Param -> 3.16 LogPeriodMoveHistory |
| --- | --- |
| 내용 | DB MoveHistory 로그 저장 기한 |
| 목적 | DB MoveHistory 로그를 설정 값 초과시 삭제한다. |
| 사용 예시 | - Report -> Move History의 저장 기한 설정 - 설정된 기간만큼 조회할 수 있다. |
| 참고 | ※ 각 현장의 규모와 SQL버전, HDD의 용량에 따라 설정한다. |

MCCS Param

UseFailOverRequest

| 항목 | 4. MCCS Param -> 4.1 UseFailOverRequest |
| --- | --- |
| 내용 | MCCS에 FailOver 요청 여부 |
| 목적 | RCP -> MCCS로 FailOver 요청 기능 사용 여부를 설정한다. |
| 사용 예시 | - CPU / Memory Warning 3단계 / Host Disconnect 시, FailOver요청 - MCCS : Program 이중화 프로그램 |
| 참고 |  |

FailOverFilePath

| 항목 | 4. MCCS Param -> 4.2 FailOverFilePath |
| --- | --- |
| 내용 | FailOver 요청 파일 경로 |
| 목적 | MCCS의 FailOver 요청 INI파일이 위치한 경로를 설정한다. |
| 사용 예시 | - INI 파일 : 응용프로그램의 초기 설정에 필요한 정보가 들어 있는 파일 |
| 참고 |  |

FailOverFileName

| 항목 | 4. MCCS Param -> 4.3 FailOverFileName |
| --- | --- |
| 내용 | FailOver 요청 파일 이름 |
| 목적 | FailOver 요청 INI파일 이름을 설정한다. |
| 사용 예시 | - 파일명 뒤에 확장명까지 적어준다. (Ex : FailOverReq.ini) |
| 참고 |  |

HostDisconnectTimeout

| 항목 | 4. MCCS Param -> 4.4 HostDisconnectTimeout |
| --- | --- |
| 내용 | Host Disconnect Timeout 발생시 FailOver |
| 목적 | 설정한 값 동안 Host Disconnect Timeout 발생시 FailOver를 요청한다. |
| 사용 예시 | - Host Disconnect : OCS<->MCS 연결 해제 시 발생 |
| 참고 |  |

OrderControl Param

MaxAllocWeight

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.1 MaxAllocWeight |
| --- | --- |
| 내용 | 차량으로 한 번에 G명령을 내릴 수 있는 거리 |
| 목적 | Vehicle이 중간 경로를 선점할 수 있는 최대 거리를 설정 |
| 사용 예시 | - Vehicle이 설정된 값만큼 중간 경로(파란 선)를 선점한다. |
| 참고 | ※ Value를 높게 적용할수록 Vehicle이 Blocking 거리가 늘어나 반송 시간이 늘어날 수 있다. |

isSoonArriveWeight

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.2 isSoonArriveWeight |
| --- | --- |
| 내용 | Vehicle이 주행 중 중간 경로가 설정 이하로 남으면 Move명령을 다시 내리는 거리 |
| 목적 | 설정 값 이하로 남았을 시 재 명령으로 정차없이 이동 |
| 사용 예시 | - 설정 값 이하로 거리가 남았을 경우 중간 경로를 재설정한다. |
| 참고 | ※ 차량으로 내린 G명령의 남은 거리가 설정 값 이하이면 다시 MaxAllocWeight만큼의 명령을 내린다 |

TxOrderWithChargeCommand

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.3 TxOrderWithChargeCommand |
| --- | --- |
| 내용 | 이적재 명령과 충전 명령 동시에 전송 여부 |
| 목적 | 이적재 명령(U, L Command)과 충전 명령(C Command) 동시에 전송 여부 |
| 사용 예시 | - AGV가 이적재와 충전을 동시에 하는 경우 사용 - ‘True’ 설정 시 이적재 명령과 충전 명령이 동시에 전송된다. - 반송, 충전 동시에 전송하는 경우 ‘FROM-CHA’로 로그가 기록된다. - 반송 명령만 전송하는 경우 ‘FROM’로 로그가 기록된다. |
| 참고 | ※ AGV에서만 사용 |

TxOrderWithChargeCommandCheckGroup

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.4 TxOrderWithChargeCommandCheckGroup |
| --- | --- |
| 내용 | 이적재 명령과 충전명령 동시에 전송할 때 그룹체크 여부 |
| 목적 | 이적재, 충전명령을 동시에 전송할 때 OrderGroup에 등록된 충전기에서만 충전시킬지 여부 |
| 사용 예시 | - ‘True’ 설정 시 OrderGroup에 등록된 충전기에서만 충전 - ‘False’ 설정 시 OrderGroup에 등록되지 않아도 충전 포인트면 동시 충전 |
| 참고 | ※ AGV에서만 사용 |

SelectHomeInSameGroup

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.5 SelectHomeInSameGroup |
| --- | --- |
| 내용 | 같은 오더그룹 내에서 HomePoint 찾기 옵션 |
| 목적 | 지정된 오더그룹 내에서만 HomePoint 찾게 하는 옵션 |
| 사용 예시 | - System -> OrderGroup에 지정된 HomePoint만 찾아 간다. |
| 참고 | ※ 오더그룹에 Home 설정이 안되 있거나 ‘False’일 경우 가까운 HomePoint로 이동한다. |

SelectOtherHomePoint

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.6 SelectOtherHomePoint |
| --- | --- |
| 내용 | Home 명령의 HomePoint 변경 가능 옵션 |
| 목적 | Home/Charge명령 중 정 위치하지 않고 다른 Home/Charge포인트로 명령을 변경한다 |
| 사용 예시 | Ex) : (1)번 Vehicle이 50 Point로 Home 명령 중 (2)번 Vehicle이 50 Point에 반송 시 - ‘True’ 설정 시 (1)번 Vehicle은 해당 위치 도착 전 정 위치 하지 않고 (Status : ‘G’) 다른 Home Point로 변경한다. - ‘False’설정 시(1)번 Vehicle은 해당 위치 도착 후 정 위치 후 (Status : ‘A’) 다른 Home Point로 변경한다. |
| 참고 | ※ 단방향 로직을 사용 중일 경우에 사용 가능함 |

LimitSecTargetPointForHandOver

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.7 LimitSecHandoverInError |
| --- | --- |
| 내용 | 최종 목적지까지 남은 시간이 설정 값 이하일 경우 HandOver시키지 않는 옵션 (From 반송일 경우만) |
| 목적 | 최종 목적지 도착까지 남은 시간이 설정 값 이하일 경우 HandOver가 되지 않도록 한다. |
| 사용 예시 | 목적지까지 남은 거리(Ex : 1000) 목적지 - 111호기가 목적지까지 남은 거리가 설정 값 보다 작으면 HandOver시키지 않는다. - 설정 값이 ’1500’일 경우 목적지까지 남은 거리’1000’ 보다 크기 때문에 HandOver 시키지 않는다. |
| 참고 |  |

LimitSecHandoverInError

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.8 LimitSecHandoverInError |
| --- | --- |
| 내용 | 에러 발생한 Vehicle을 설정 시간동안 Handover 시키지 않음(From 반송일 경우만) |
| 목적 | Vehicle Error 발생 즉시 갖고 있는 명령을 HandOver시키지 않고 Error가 지정시간안에 조치될 경우 계속 명령을 수행하게 한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle에 Error가 발생하여도 지정된 시간 동안 명령을 갖고 있는다. |
| 참고 | ※ 단 지정시간동안 Error가 조치되지 않을 시 HandOver된다. |

emJoinRuleType

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.9 emJoinRuleType |
| --- | --- |
| 내용 | 합류부에서 차량을 선택하는 기준 |
| 목적 | Vehicle 2대가 합류부에서 동시에 진입 하려할 때 지정된 기준으로 먼저 진입하게 한다. |
| 사용 예시 | - 2대의 Vehicle이 블로킹 해제 후 지정된 기준으로 먼저 진입하게 한다. |
| 참고 | ※ 0 : FIFO, 1 : Priority ※ FIFO : First In First Out(선입선출) ※ Priority : Priority(우선순위)가 높은 Vehicle부터 진입 ※ FIFO와 Priority의 값이 같을 경우 emOrderJoinRuleType 지정 값에 따른다. |

emOrderJoinRuleType

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.10 emOrderJoinRuleType |
| --- | --- |
| 내용 | 합류부에서 우선 통과시키는 기준 |
| 목적 | 합류부에서 FIFO/Priority의 값이 같을 때 지정된 오더부터 통과시킨다. |
| 사용 예시 | 1 2 ① Value가4(Home)이고 Vehicle_1(Move), Vehicle_2(Home)이라면 블로킹이 풀렸을 때 2번부터 진입한다. |
| 참고 | ※ 0 : Notuse , 1 : From , 2 : To , 3 : Move , 4 : Home ※ emJoinRuleType에서 FIFO/Priority의 값이 같을 경우에만 사용된다. |

CheckOrderByStationWorkType

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.11 CheckOrderByStationWorkType |
| --- | --- |
| 내용 | Station의 Work Type과 Order Type 일치 여부 체크 |
| 목적 | Station의 Work Type과 명령의 Order Type이 일치하는지 체크한다. |
| 사용 예시 |  |
| 참고 | ※ 5.10 UpdateStationWorkTypeByLastWork의 값이 ‘False’일 때 활성화 |

UpdateStationWorkTypeByLastWork

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.12 UpdateStationWorkTypeByLastWork |
| --- | --- |
| 내용 | Station의 WorkType을 마지막 작업한 방향에 맞게 변환 여부 |
| 목적 | NotDefined, Input, Output, InOut 중 마지막으로 작업한 방향으로 자동 변환한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle 이 이적재 후 작업한 방향으로 자동 변환 |
| 참고 |  |

FindPathLimitTime

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.13 FindPathLimitTime |
| --- | --- |
| 내용 | 길 찾기 수행하는 주기 |
| 목적 | 최적의 경로를 찾게 하는 주기를 설정한다. |
| 사용 예시 | - ‘10000’ 설정 시 10초마다 한 번씩 길 찾기를 수행한다. |
| 참고 | ※ 0 = 제한 없음. |

PostOrderAbnormal

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.15 PostOrderAbnormal |
| --- | --- |
| 내용 | Order AbnormalCase 알림 여부 |
| 목적 | Database에 Nack이력 기록 |
| 사용 예시 | - ‘True’ 설정 시 UI -> Report -> NackHistory를 조회할 수 있다. |
| 참고 |  |

CheckTransferDeliverOrderGroup

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.16 CheckTransferDeliverOrderGroup |
| --- | --- |
| 내용 | TransferDeliver 명령 오더그룹 확인 여부 |
| 목적 | 명령이 오더그룹에 존재하는지 확인한다. (To 명령일 경우 해당) |
| 사용 예시 | - OrderGroup에 설정되지 않은 명령 생성 시 위 Nack발생(OrderGroup을 찾을 수 없음) - OrderGroup 설정 확인 |
| 참고 | ※ MCS에서 명령이 잘못 내려왔을 시 담당자 확인요청 |

DestRemainTime

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.17 DestRemainTime |
| --- | --- |
| 내용 | DestRemainTime 보고하는 시간 설정 |
| 목적 | 이적재 목적지까지 설정 값 이하의 시간만큼 남았을 경우, CarrierDestRequest 보고를 한다. |
| 사용 예시 | - 5.16 DestUpdateOnlyOnce 값이 ‘False’일 때 유효 ※ CarrierDestRequest : Vehicle이 DestRemainTime에 설정된 거리 이하로 남았을 때 CarrierDestRequest메시지를 MCS로 보고한다. 이후 MCS에서는 Host Command(Update)를 지시한다. ※ Host Command(Update)의 지시가 없거나, 목적지 변경을 수행할 수 없는 경우 기존목적지로 그대로 반송 진행한다. |
| 참고 | ※ Scenario Spec 참조 |

DestUpdateOnlyOnce

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.17 DestUpdateOnlyOnce |
| --- | --- |
| 내용 | DestUpdate마다 DestRequest 보고 여부 |
| 목적 | CarrierDestRequest 메시지 사용 여부 |
| 사용 예시 | - ‘False’ 설정 시 CarrierDestRequest보고 한다. - ‘True’ 설정 시 CarrierDestRequest 보고 하지 않음. |
| 참고 | ※ Scenario Spec, 15.16 DestRemainTime참조 |

CanAllocInWarningError

| 항목 | 5. OrderControlParam -> 5.18 CanAllocInWarningError |
| --- | --- |
| 내용 | 경알람의 경우 명령 할당 여부 |
| 목적 | Vehicle에 경알람 발생시 명령을 할당하게 한다. |
| 사용 예시 | - ‘True’설정 시 Vehicle이 경알람 발생시에도 오더를 할당한다. - ‘False’ 설정 시 중알람, 경알람 모두 오더 할당 안함 ※ 중알람 : Status : ‘E’ 상태로Error 발생 ※ 경알람 : Status : ‘G, A, I’ 등 상태로 Error발생(전방감지, PIO알람, 분기감지 등) |
| 참고 | ※ Vehicle Status는 Vehicle Protocol 참조 |

PIO Param

RetryCountFromOrder

| 항목 | 6. PIO Param -> 6.1 RetryCountFromOrder |
| --- | --- |
| 내용 | FromOrder PIO에러 시 재시도 횟수 |
| 목적 | FromOrder PIO에러 시 입력한 값만큼 재시도 후 Error 발생 |
| 사용 예시 | - ‘0’ 설정 시 1회 시도 후 명령 삭제 - ‘2’ 설정 시 총 3회 시도 후 명령 삭제 |
| 참고 | ※ 6.3 DeleteOrderWithJobFail : ‘True’ 설정 시 유효 |

RetryCountToOrder

| 항목 | 6. PIO Param -> 6.2 RetryCountToOrder |
| --- | --- |
| 내용 | ToOrder PIO 에러 시 재시도 횟수 |
| 목적 | ToOrder PIO 에러 시 입력한 값만큼 재시도 후 Error 발생 |
| 사용 예시 | 6.1 RetryCountFromOrder와 사용법 같음 |
| 참고 | ※ 6.3 DeleteOrderWithJobFail : ‘True’ 설정 시 유효 |

DeleteOrderWithJobFail

| 항목 | 6. PIO Param -> 6.3 DeleteOrderWithJobFail |
| --- | --- |
| 내용 | PIO에러 발생시 Order 삭제 여부 |
| 목적 | PIO 에러 발생시 Order를 삭제한다. |
| 사용 예시 | - ‘True’ : Order 삭제 - ‘False’ : 미사용. |
| 참고 | ※ 설비군에 따라 맞게 설정 |

CheckWorkingTimeAfterSendCommand

| 항목 | 6. PIO Param -> 6.4 CheckWorkingTimeAfterSendCommand |
| --- | --- |
| 내용 | 이적재 명령 보낸 후 이적재 확인하는 시간 딜레이 |
| 목적 | 이적재 명령 보낸 후 설정 주기만큼 상태 확인 |
| 사용 예시 | - RCP -> Vehicle로 이적재 명령(U, L Command)보낸 후 Vehicle의 상태 값이 U, L로 변경되는지 설정 주기만큼 계속 확인한다. - Vehicle의 Status가 U, L로 변하지 않을 경우 6.5 SendFromToCommandInterval에 설정된 시간 주기만큼 다시 명령을 재전송한다. |
| 참고 | ※ 6.5 SendFromToCommandInterval 설정 시간 확인 |

SendFromToCommandInterval

| 항목 | 6. PIO Param -> 6.5 SendFromToCommandInterval |
| --- | --- |
| 내용 | 이적재 명령 재전송 주기 |
| 목적 | 이적재 명령 전송 후 Vehicle상태 확인 후 이적재 명령 재전송 |
| 사용 예시 | - 6.4 CheckWorkingTimeAfterSendCommand에서 Vehicle의 상태가 변하지 않는 경우 해당 설정 주기만큼 이적재 명령을 재전송 한다. |
| 참고 | ※ 설정 후 Comm History에서 설정주기만큼 명령 재전송 됐는지 확인한다. |

WaitTimeAfterPIOError

| 항목 | 6. PIO Param -> 6.6 WaitTimeAfterPIOError |
| --- | --- |
| 내용 | PIO 알람 이후 기다리는 시간 설정 |
| 목적 | PIO 알람 이후 이동하지 않고 기다리는 설정 |
| 사용 예시 | - PIO알람 발생 후 Order삭제가 되면 Home Order나 다른 반송 명령을 할당 받아 이동하지만, 해당 설정 사용시 설정 시간만큼 기다렸다 이동한다. ※ PIO알람이 발생했던 Port에서 다시 명령이 생성될 수 있기 때문 |
| 참고 | ※ ‘0’으로 설정 시 미사용 |

Priority Param

PriorityChangeTime

| 항목 | 7. Priority Param -> 7.1 PriorityChangeTime |
| --- | --- |
| 내용 | Priority가 증가(+1)되는 시간 주기 |
| 목적 | Order의 Priority(가중치)가 증가되는 시간 주기를 정해준다. |
| 사용 예시 | - 해당 설정 시간 보다 Order의 지속시간이 오래되면 Priority 1씩가 증가한다. ※ Priority : Priority값이 높을수록 Order 우선 할당 |
| 참고 | ※ 각 사이트 Vehicle대수와 규모에 따라 설정 |

AdvantagePerPriority

| 항목 | 7. Priority Param -> 7.2 AdvantagePerPriority |
| --- | --- |
| 내용 | 1-Priority당 가중치 |
| 목적 | Order의 Priority당 Weight값 설정 |
| 사용 예시 | - 설정 시간을 RCP 로직에 의해 Weight값에 가중치를 부여한다. - 설정 값이 증가할수록 우선순위가 낮은 오더의 할당되는 가중치가 증가한다. ※ Weight : 할당된 경로에 대한 시간 계산 값 ※ Order 할당 1. 전체 Order에 대해서 각 Order별 Weight값을 계산 2. Weight값이 가장 낮은 Order 우선 할당 ※ Weight 값 계산(아래 항목을 전부 더한 값) - Order에 대한 경로의 Segment Travel Time - Order에 대한 경로의 Penalty 값(Traffic Param 참조) - 사용자가 설정한 Segment의 Add Weight 값 - Priority의 Weight값 |
| 참고 |  |

Socket Param

PollingInterval

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.1 PollingInterval |
| --- | --- |
| 내용 | 차량과 상태 및 명령을 주고받는 통신 주기 |
| 목적 | Vehicle과 RCP간 차량 상태(S)통신을 주고받는 주기를 설정한다. |
| 사용 예시 | 3 2 1 ① Report 항목 클릭 ② Report 내부 항목 중 Comm History 클릭 ③ Comm History의 Data Time확인 시 Parameter에서 설정한 차량과 RCP통신 주기를 확인할 수 있다 |
| 참고 |  |

CommandPollingInterval

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.2 CommandPollingInterval |
| --- | --- |
| 내용 | CommandPollingOnterval |
| 목적 | Vehicle Command 중 G,M,L,U 등의 명령을 보내는 주기 |
| 사용 예시 | - S Command(Vehicle 상태)를 제외한 Command의 통신 주기 |
| 참고 | ※ Vehicle Protocol 확인 |

ParkingPollingInterval

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.3 ParkingPollingInterval |
| --- | --- |
| 내용 | ParkingPollingInterval |
| 목적 | Parking영역에 있는 차량과 상태를 주고받는 통신 주기 |
| 사용 예시 | ※ AutoParking : 반송량에 비해 Vehicle이 많을 경우 특정 구간을 Parking구간으로 만들어 불필요한 Vehicle을 대기시키는 용도 ※ 반송량에 비해 Vehicle이 과도하게 많을 경우 오히려 반송 Tack Time의 영향을 준다. |
| 참고 |  |

SendParkAreaBit

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.4 SendParkAreaBit |
| --- | --- |
| 내용 | SendParkAreaBit |
| 목적 | Parking영역에 차량이 있을 경우, RCP -> 차량으로 Parking영역에 있다고 알려주는 비트 전송 여부 |
| 사용 예시 | - ‘False’ 설정 시 미사용 |
| 참고 |  |

CommErrTimeoutSec

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.5 CommErrTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | 통신 에러 Timeout |
| 목적 | 통신 장애 후 통신 에러를 발생시키기까지 기다리는 시간 |
| 사용 예시 | 2 1 ① 차량 1호기 Comm History 확인 시 통신 끊김 발생 ② 차량통신 끊어진 뒤 Parameter 설정 값 이후 CommError 발생 확인 |
| 참고 |  |

CommRecvTimeoutSec

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.6 CommRecvTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Vehicle Date Recv Timeout |
| 목적 | 차량으로부터 응답을 받지 못하면 설정 시간 이후 Timeout으로 판단, No Response 카운트를 증가시킨다. |
| 사용 예시 | 1 ① CommHistory 확인 시 차량 응답 받지 못한 뒤 설정 시간 이후 No Response 카운트 발생 |
| 참고 |  |

SockTriggerTimeoutSec

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.7 SockTriggerTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | 통신 Socker 재생성 Timeout |
| 목적 | 통신이 안될 때, 소켓을 재생성하여 시도하는 주기 |
| 사용 예시 | - 설정 주기 시간만큼 소켓 재생성 |
| 참고 |  |

SockTriggerFirstTimeoutSec

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.8 SockTriggerFirstTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | 최초 통신 재 접속 시도 시간 |
| 목적 | 차량과 통신이 안될 때 처음으로 연결을 끊는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle과 통신 불가 시 설정 값 이후 연결을 끊고 재접속을 시도한다. |
| 참고 |  |

WriteCommPacket

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.9 WriteCommPacket |
| --- | --- |
| 내용 | 통신 Packet 로그기록 여부 |
| 목적 | 통신 Log를 Packet까지 기록 |
| 사용 예시 | - File Log 중 Comm Log중 Packet을 남긴다. |
| 참고 | ※ Packet기록을 남기면 Comm Log 용량이 증가하기 때문에 사용하지 않을 때는 False설정한다. |

StatusPacketCheckSize

| 항목 | 8. Socket Param -> 8.10 StatusPacketCheckSize |
| --- | --- |
| 내용 | 통신 Packet StatusMsg CheckSize(0=사용 안함) |
| 목적 | Vehicle받은 Status의 메시지의 패킷 사이즈 확인, |
| 사용 예시 | - Vehicle의 Status 응답 패킷 사이즈 확인 - 패킷 사이즈가 맞지 않을 경우 Comm Log의 ’Invalid Message Size Received, Type=[s]’ 메시지가 남는다. |
| 참고 |  |

StationControl Param

InstallRemoveReportWaitTimeSec

| 항목 | 9. StationControl Param -> 9.1 InstallRemoveReportWaitTimeSec |
| --- | --- |
| 내용 | 이적재 완료 후 Install/Remove 보고 기다리는 시간 |
| 목적 | - 이적재 완료 후, Cst Install/Remove의 완료 보고가 설정 시간 내에 되지 않을 시 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | - Vehicle이 이적재 완료 후 PLC Tag에 등록된 Exist Sensor의 Value가 변경되지 않을 경우 해당 설정이후 RCPSTATION 알람(CST Install, Remove Time Out)을 발생시킨다. - Station Type은 Buffer Type(TransferBuffer, SideBuffer등)으로 설정한다 ※ PLC Tag 설정 - TagName : STATION, TagNumber : StationNumber, TagProperty : EXISTSENSOR |
| 참고 |  |

WaitInOutEventReverse

| 항목 | 9. StationControl Param -> 9.2 WaitInOutEventReverse |
| --- | --- |
| 내용 | WaitInOut Event ReverseMode |
| 목적 | WaitInOut 보고를 Station에 설정된 값과 반대로 보고 할지 여부 |
| 사용 예시 | - Station 상태가 WaitIn 상태일때 Station Work Type이 Output일 때 반송 가능 - Station 상태가 WaitOut 상태일때 Station Work Type이 Input일 때 반송 가능 ※ WaitIn : Station에서 CST를 받을 준비상태 완료 보고 ※ WaitOut : Station에서 CST를 내보낼 준비 상태 완료 보고 |
| 참고 |  |

AutoCreateTransferTimeoutSec

| 항목 | 9. StationControl Param -> 9.3 AutoCreateTransferTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Cassette Auto Transfer Command TimeoutSec |
| 목적 | 대체 반송 명령이 생성되기까지 시간 |
| 사용 예시 | - 해당 Station에 CST Install시간이 설정 시간보다 크면 다른 Station으로 대체 반송 명령이 생성된다. - CST가 계속해서 비어 있어야 하는 Station에서 사용하며, 해당 Station 설정에서 옵션을 설정해줘야 한다. (Ex: StrParm2) |
| 참고 | - ‘0’ 설정 시 미사용 |

System Param

SystemRunTimeoutSec

| 항목 | 10. System Param -> 10.1 SystemRunTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | 프로그램 실행 시 WarmingUp -> Run으로 바뀌는 시간(위치를 알 수 없는 차량 존재 시) |
| 사용 목적 | Warming up시 위치를 알 수 없는 차량 알람 발생 Timeout 설정 시간 이상 유지 시, Unknown Position 알람 발생 |
| 사용 예시 | 2 1 - Core 실행 시간이 설정 시간 이상이고 위치를 알 수 없는 Vehicle 수가 11.2 SystemRunVehiclePercent의 설정된 % 보다 적으면 Run상태로 전환한다. |
| 참고 |  |

SystemRunVehiclePercent

| 항목 | 10. System Param -> 10.2 SystemRunVehiclePercent |
| --- | --- |
| 내용 | 프로그램 실행 시 WarmingUp -> Run으로 바뀌는 기준 차량 수(설정%보다 적을 때) |
| 목적 | Core의 WarmingUp -> Run으로 바뀌는 Vehicle 대수 기준 % 설정 |
| 사용 예시 | - Core 실행 후 전체 OCS에 등록된 차량 대비 위치를 알 수 없는 Vehicle의 대수의 % |
| 참고 |  |

SystemRunWarminUpErrorVehicleTimeoutSec

| 항목 | 10. System Param -> 10.3 SystemRunWarminUpErrorVehicleTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Warming up 시 위치를 알 수 없는 차량 알람 발생 Timeout |
| 목적 | 설정 시간 이상 유지 시, Unknown Vehicle Position 알람 발생 |
| 사용 예시 | 1 2 Ex ) Param Value : ‘10’ ① Core실행 시 프로그램 항목 중 CORE WARMINGUP -> Running으로 넘어가지 않고 10초 초과 ② ErrorList에 Unknown Vehicle Position 알람 발생 |
| 참고 | ※ 차량 통신이 정상적으로 연결된 상태 이후에 통신이 끊어질 경우는 차량의 기존 위치 값을 알고 있기 때문에 Unknown Vehicle Position 대신 CommError발생 |

SystemAutoRunTimeoutSec

| 항목 | 10. System Param -> 10.4 SystemAutoRunTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | SystemAutoRunTimeoutSec(0=NotUse) |
| 목적 | 위치를 알 수 없는 차량이 있더라도 설정 시간이 지나면 Core Running으로 변경하여 정상 가동하게 설정한다. |
| 사용 예시 | 2 1 Ex ) Param Value : ‘50’ ① CORE WARMINGUP 대기시간 50초 초과 ② 자동으로 CORE RUNNING 변경 |
| 참고 | ※ |

CPUWarnLevel1

| 항목 | 10. System Param -> 10.5 CPUWarnLevel1 |
| --- | --- |
| 내용 | CPU 1차 경고 Level |
| 목적 | 입력된 값(Percentage)만큼 서버의 CPU 사용량이 높아졌을 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘80’ ① CPU사용량 80 초과시 ErrorList에 CPU Warning Level1 알람이 발생한다. |
| 참고 | ※ CpuWarnLevel1SecTime을 참조한다. |

CPUWarnLevel2

| 항목 | 10. System Param -> 10.6 CPUWarnLevel2 |
| --- | --- |
| 내용 | CPU 1차 경고 Level |
| 목적 | 입력된 값(Percentage)만큼 서버의 CPU 사용량이 높아졌을 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘85’ ① CPU 사용량 85 초과시 ErrorList에 CPU Warning Level2 알람이 발생한다. |
| 참고 | ※ CpuWarnLevel2SecTime을 참조한다. |

CPUWarnLevel3

| 항목 | 10. System Param -> 10.7 CPUWarnLevel3 |
| --- | --- |
| 내용 | CPU 1차 경고 Level |
| 목적 | 입력된 값(Percentage)만큼 서버의 CPU 사용량이 높아졌을 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘90’ ① CPU 사용량 90 초과시 ErrorList에 CPU Warning Level3 알람이 발생한다. |
| 참고 | ※ CpuWarnLevel3SecTime을 참조한다. |

CpuWarnLevel1SecTime

| 항목 | 10. System Param -> 10.8 CpuWarnLevel1SecTime |
| --- | --- |
| 내용 | CPU 1차경고 Level Timeout(0=사용 안함) |
| 목적 | 입력된 값(Seconds)동안 CPU 사용량이 높은 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘100’ ① CPUWarnLevel1의 설정 값을 100초 이상 초과시 CPU Warning Level1알람 발생 |
| 참고 | ※ CPUWarnLevel1을 참조한다. |

CpuWarnLevel2SecTime

| 항목 | 10. System Param -> 10.9 CpuWarnLevel2SecTime |
| --- | --- |
| 내용 | CPU 2차경고 Level Timeout(0=사용 안함) |
| 목적 | 입력된 값(Seconds)동안 CPU 사용량이 높은 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘110’ ① CPUWarnLevel2의 설정 값을 110초 이상 초과시 CPU Warning Level2알람 발생 |
| 참고 | ※ CPUWarnLevel2을 참조한다. |

CpuWarnLevel3SecTime

| 항목 | 10. System Param -> 10.10 CpuWarnLevel3SecTime |
| --- | --- |
| 내용 | CPU 3차경고 Level Timeout(0=사용 안함) |
| 목적 | 입력된 값(Seconds)동안 CPU 사용량이 높은 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘120’ ① CPUWarnLevel3의 설정 값을 120초 이상 초과시 CPU Warning Level3알람 발생 |
| 참고 | ※ CPUWarnLevel3을 참조한다. |

MemoryWarnLevel1

| 항목 | 10. System Param -> 10.11 MemoryWarnLevel1 |
| --- | --- |
| 내용 | Memory 1차 경고 Level |
| 목적 | 입력된 값(Percentage)만큼 서버의 Memory 사용량이 높아졌을 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘80’ ① Memory 사용량 80 초과시 ErrorList에 MEMORY Warning Level1 알람이 발생한다. |
| 참고 | ※ MemoryWarnLevel1SecTime을 참조한다. |

MemoryWarnLevel2

| 항목 | 10. System Param -> 10.12 MemoryWarnLevel2 |
| --- | --- |
| 내용 | Memory 2차 경고 Level |
| 목적 | 입력된 값(Percentage)만큼 서버의 Memory 사용량이 높아졌을 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘85’ ① Memory 사용량 85 초과시 ErrorList에 MEMORY Warning Level2 알람이 발생한다. |
| 참고 | ※ MemoryWarnLevel2SecTime을 참조한다. |

MemoryWarnLevel3

| 항목 | 10. System Param -> 10.13 MemoryWarnLevel3 |
| --- | --- |
| 내용 | Memory 3차 경고 Level |
| 목적 | 입력된 값(Percentage)만큼 서버의 Memory 사용량이 높아졌을 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘90’ ① Memory 사용량 90 초과시 ErrorList에 MEMORY Warning Level3 알람이 발생한다. |
| 참고 | ※ MemoryWarnLevel3SecTime을 참조한다. |

MemoryWarnLevel1SecTime

| 항목 | 10. System Param -> 10.14 MemoryWarnLevel1SecTime |
| --- | --- |
| 내용 | Memory 1차경고 Level Timeout(0=사용 안함) |
| 목적 | 입력된 값(Seconds)동안 Memory 사용량이 높은 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘100’ ① MemoryWarnLevel1의 설정 값을 100초 이상 초과시 MEMORY Warning Level1 알람 발생 |
| 참고 | ※ MemoryWarnLevel1을 참조한다. |

1

MemoryWarnLevel2SecTime

| 항목 | 10. System Param -> 10.15 MemoryWarnLevel2SecTime |
| --- | --- |
| 내용 | Memory 1차경고 Level Timeout(0=사용 안함) |
| 목적 | 입력된 값(Seconds)동안 Memory 사용량이 높은 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | Ex ) Param Value : ‘110’ ① MemoryWarnLevel2의 설정 값을 110초 이상 초과시 MEMORY Warning Level2 알람 발생 |
| 참고 | ※ MemoryWarnLevel2을 참조한다. |

MemoryWarnLevel3SecTime

| 항목 | 10. System Param -> 10.16 MemoryWarnLevel3SecTime |
| --- | --- |
| 내용 | Memory 1차경고 Level Timeout(0=사용 안함) |
| 목적 | 입력된 값(Seconds)동안 Memory 사용량이 높은 경우 UI에 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘120’ ① MemoryWarnLevel3의 설정 값을 120초 이상 초과시 MEMORY Warning Level3 알람 발생 |
| 참고 | ※ MemoryWarnLevel3을 참조한다. |

HDDWarningSpaceGB

| 항목 | 10. System Param -> 10.17 HDDWarningSpaceGB |
| --- | --- |
| 내용 | HDD 여유 용량 설정 이하 시 경고 발생(0=사용 안함) |
| 목적 | 서버의 HDD 사용 가능한(남은) 용량이 입력된 값 이하일 경우 알람을 발생시킨다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘50’ ① HDD의 사용 가능 한 공간이 50GB 이하일 경우 알람 발생 |
| 참고 | ※ |

PlcDataPollingTimeMSec

| 항목 | 10. System Param -> 10.18 PlcDataPollingTimeMSec |
| --- | --- |
| 내용 | PlcData 가져오는 주기 |
| 목적 | PLC Data와 RCP의 Data 동기화 주기 |
| 사용 예시 | - 해당 설정 주기만큼 PLC Tag에 등록된 Data를 가져온다. |
| 참고 | ※ File Log -> PLC Tag Log 참조 |

PassPointReleaseInterlock

| 항목 | 10. System Param -> 10.19 PassPointReleaseInterlock |
| --- | --- |
| 내용 | Point PassSet/Reset Interlock |
| 목적 | ','로 구분되는 포인트 넘버를 설정. 설정된 포인트만 포인트 타입 변경 가능 |
| 사용 예시 | - 해당 항목에 등록된 Point Number만 Pass포인트로 등록/해제 가능 - "해당 포인트는 PointType을 변경할 수 없습니다." 팝업 발생 |
| 참고 | ※ PassPoint는 반송/이동경로에 영향을 줄 수 있으므로 설정을 최소화한다. |

PlcConnectionEventCount

| 항목 | 10. System Param -> 10.20 PlcConnectionEventCount |
| --- | --- |
| 내용 | PlcConnectionEventCount |
| 목적 | PlcConnectionEventCheckTimeSec에서 설정한 시간동안 PlcDisconnect 발생한 횟수가 이 설정 값 보다 클 경우 알람 발생 |
| 사용 예시 | - 위 알람 발생 |
| 참고 |  |

PlcConnectionEventCheckTimeSec

| 항목 | 10. System Param -> 10.21 PlcConnectionEventCheckTimeSec |
| --- | --- |
| 내용 | PlcConnectionEventCheckTimeSec |
| 목적 | PlcDisconnect 기록을 유지하고 있는 시간 설정 |
| 사용 예시 | - 설정 값 이상의 PlcDisconnect 유지시간은 삭제 |
| 참고 |  |

TaskMgr Param

UseTaskMgrLogging

| 항목 | 11. TaskMgr Param -> 11.1 UseTaskMgrLogging |
| --- | --- |
| 내용 | UseTaskMgrLogging 사용여부 |
| 목적 | Task관련 로그를 남길지 여부 |
| 사용 예시 | - ‘True’ 설정 시 Task관련 로그를 남긴다. - ‘Ture’ 설정 시 기록 시작하는 % 및 주기를 설정해줘야 한다. |
| 참고 |  |

CheckResourceIntervalSec

| 항목 | 11. TaskMgr Param -> 11.2 CheckResourceIntervalSec |
| --- | --- |
| 내용 | 리소스를 체크하는 주기 |
| 목적 | CPU, Memory가 일정 % 이상일때 체크하는 주기를 설정한다. |
| 사용 예시 | - 11.3 CPUWarningLevel, 11.4 MemoryWarningLevel가 설정 값 이상일 시 해당 설정 주기로 로그를 남긴다. |
| 참고 | ※ 11.1 UseTaskMgrLogging ‘True’ 설정 |

CPUWarningLevel

| 항목 | 11. TaskMgr Param -> 11.3 CPUWarningLevel |
| --- | --- |
| 내용 | Log 기록 시작하는 CPU Level(Percentage) |
| 목적 | Log 기록 시작하는 CPU Level(Percentage) |
| 사용 예시 | - PC의 CPU가 해당 설정 이상일 때 11.2 CheckResourceIntervalSec에 설정된 주기로 로그를 남기기 시작한다. |
| 참고 | ※ 11.1 UseTaskMgrLogging ‘True’ 설정 |

MemoryWarningLevel

| 항목 | 11. TaskMgr Param -> 11.4 MemoryWarningLevel |
| --- | --- |
| 내용 | Log 기록 시작하는 Memory Level(Percentage) |
| 목적 | Log 기록 시작하는 Memory Level(Percentage) |
| 사용 예시 | - PC의 Memory가 해당 설정 이상일 때 11.2 CheckResourceIntervalSec에 설정된 주기로 로그를 남기기 시작한다. |
| 참고 | ※ 11.1 UseTaskMgrLogging ‘True’ 설정 |

NormalResourceCheckIntervalMin

| 항목 | 11. TaskMgr Param -> 11.5 NormalResourceCheckIntervalMin |
| --- | --- |
| 내용 | Normal Resource Check Interval |
| 목적 | 설정된 사용률만큼 넘지 않더라도, 설정 주기만큼 로그를 남긴다. |
| 사용 예시 | - 11.3 CPUWarningLevel, 11.4 MemoryWarningLevel의 설정된 사용률을 넘지 않더라도 해당 설정만큼 로그를 남긴다. |
| 참고 | ※ 11.1 UseTaskMgrLogging ‘True’ 설정 |

Timeout Param

LongStayTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.1 LongStayTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Vehicle 무언 정지 알람 Timeout |
| 목적 | 무언 정지 발생 후 Error를 발생까지 대기하는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | 3 2 1 Ex ) Param Value : ‘600’ ① 명령이 존재하는 차량 UI상 무언 정지 발생 확인 ② 오더리스트 확인 후 현재 진행 중인 명령 확인 ③ 무언정지 발생 후 600초 대기 이후 에러리스트에 ‘LongStay’ 알람 발생 |
| 참고 |  |

LongStayTimeoutSecInWorking

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.2 LongStayTimeoutSecInWorking |
| --- | --- |
| 내용 | Vehicle 이적재 중 무언정지 알람 Timeout |
| 목적 | Vehicle 이적재 중 무언 정지 발생 후 Error를 발생까지 대기하는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | 2 1 3 Ex ) Param Value : ‘120’ ① 이적재 작업중인 차량 UI상 무언 정지 발생 확인 ② 오더리스트 확인 후 현재진행중인 명령 확인 ③ 무언정지 발생 후 120초 대기 이후 에러리스트에 ‘LongStay’ 알람 발생 |
| 참고 |  |

LoadingFailTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.3 LoadingFailTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Order없을 때 화물 감지되는 차량 알람 Timeout |
| 목적 | Vehicle이 CST를 싣고 있는 상태에서 명령이 없을 경우 Error를 발생까지 대기하는 시간을 정한다. |
| 사용 예시 | 3 2 1 Ex ) Param Value : ‘30’ ① 화물을 싣고 있는 차량 존재 ② 오더리스트 확인 시 해당 차량에 반송 명령 존재하지 않음 ③ 30초 대기 후 에러리스트에 All Port Loading Fail 알람 발생 |
| 참고 |  |

WaitInSendTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.4 WaitInSendTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | WaitIn 이벤트 주기적으로 보내는 시간 |
| 목적 | MCS로 WaitIn 메시지 전송 주기 |
| 사용 예시 | ※ WaitIn : Station에서 CST를 받을 준비상태 완료 보고 ※ WaitOut : Station에서 CST를 내보낼 준비 상태 완료 보고 |
| 참고 |  |

WaitOutSendTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.5 WaitOutSendTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | WaitOut 이벤트 주기적으로 보내는 시간 |
| 목적 | MCS로 WaitOut 메시지 전송 주기 |
| 사용 예시 | ※ WaitIn : Station에서 CST를 받을 준비상태 완료 보고 ※ WaitOut : Station에서 CST를 내보낼 준비 상태 완료 보고 |
| 참고 |  |

FirstWaitInOutSendTimeDelayMSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.6 FirstWaitInOutSendTimeDelayMSec |
| --- | --- |
| 내용 | 최초 WaitInOut보고시 딜레이 시간 |
| 목적 | 설정 시간 이후 WaitInOut 보고 |
| 사용 예시 | - ‘3000’ 설정 시 3초 이후 WaitInOut 보고 ※ WaitIn : Station에서 CST를 받을 준비상태 완료 보고 ※ WaitOut : Station에서 CST를 내보낼 준비 상태 완료 보고 |
| 참고 |  |

WaitLimitTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.7 WaitLimitTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Command에 대한 동작이 없을 시 재송신하는 시간 |
| 목적 | Alloc정보를 갖고 있지만 움직이지 않는 Vehicle에 명령을 재송신 |
| 사용 예시 | - Alloc정보를 갖고 있는 Vehicle이 주행 상태가 아닌 경우 설정된 시간보다 경과되었을 때 Alloc정보를 해제하고 다시 명령을 재송신한다. - 16.10 CheckVehicleAllocPoint : True 설정해야 유효 ※ Alloc : Vehicle이 점유하고 있는 경로 |
| 참고 |  |

IdleVehicleWaitTimeout

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.8 IdleVehicleWaitTimeout |
| --- | --- |
| 내용 | Home에 위치하지 않은 차량의 Home Order 생성시간 |
| 목적 | 명령이 존재하지 않는 차량이 Home Order를 생성하기까지 대기하는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | 3 2 1 Ex ) Param Value : ‘60’ ① 아무 명령도 존재하지 않은Idle상태에 차량, 일반 포인트에 위치 ② 60초 초과 후 홈 포인트 이동명령 생성 ③ 홈 포인트 이동명령 할당차량 홈포인트로 이동 |
| 참고 |  |

IdleVehicleWaitTimeoutInMTL

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.9 IdleVehicleWaitTimeoutInMTL |
| --- | --- |
| 내용 | MTL에 올라온 차량이 등록된 후 Home Order 생성 시간 |
| 목적 | MTL에서 배출된 Vehicle이 Line in후 Home Order 명령 생성까지 걸리는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | - MTL에서 Vehicle 투입 시 MTL투입 상태가 되면 가까운 Home Point로 명령이 생성된다. - MTL 투입상태 완료 후 설정 시간 이후 Home Order 생성 ※ MTL Vehicle투입 상태(MTL -> RAIL) - ORDERMODE : MTL의 ORDERMODE(AUTO:1, MANUAL:2, ERROR:3) - FLOOR : MTL의 FLOOR(DOWN:1, UP:2) - EXIST : MTL의 EXIST(EXIST:1, NOTEXIST:2) - TRACKMODE : MTL의 TRACKMODE(TRACKIN:1, TRACKOUT:2) - AVAILABLE : MTL의 AVAILABLE(UNAVAILABLE:0, AVAILABLE:1) ※ MTL Vehicle 배출 상태(RAIL -> MTL) - ORDERMODE : MTL의 ORDERMODE(AUTO:1, MANUAL:2, ERROR:3) - FLOOR : MTL의 FLOOR(DOWN:1, UP:2) - EXIST : MTL의 EXIST(EXIST:1, NOTEXIST:2) - TRACKMODE : MTL의 TRACKMODE(TRACKIN:1, TRACKOUT:2) - AVAILABLE : MTL의 AVAILABLE(UNAVAILABLE:0, AVAILABLE:1) |
| 참고 |  |

NoOrderMovingVehicleTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.10 NoOrderMovingVehicleTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Order없이 움직이는 차량 체크 Timeout(0=사용 안함) |
| 목적 | OCS의 명령없이 움직이는 Vehicle 긴급 정지 |
| 사용 예시 | - 해당 설정 이상 시간 이상 명령없이 움직이는 Vehicle 존재 시 경로 이탈 긴급 정지 명령(Wrong Way Stop)으로 Vehicle을 정지시킨다. - Comm Event에는 “Vehicle Auto-NoOrder-Moving” 메시지가 남는다. - 16.6 TxCancelWhenLoseWay : ‘true’ 설정되어야 유효하다. |
| 참고 | ※ OCS 명령없이 이동하는 Vehicle이 있으면 Vehicle간 충돌 위험성이 있다. |

WaitBufferInstallTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.11 WaitBufferInstallTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Order 수행 중 Buffer Install 기다리는 시간(0=사용 안함) |
| 목적 | Vehicle이 Burffer 앞에서 Install 대기할 수 있는 시간을 설정한다. 초과시 Error 발생 |
| 사용 예시 | - Buffer에서 적재(TO) 중 Exist Value가 들어올 때까지 적재 완료하지 않고 기다린다. - 설정 시간 이후까지 Exist Value가 들어오지 않는다면 알람 발생 ※ StationType이 TransferBuffer이고, Exist Tag가 존재하면 해당 설정 값만큼 기다린다. |
| 참고 |  |

WaitBufferRemoveTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 13.12 WaitBufferRemoveTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Order 수행 중 Buffer Remove 기다리는 시간(0=사용 안함) |
| 목적 | Vehicle이 Burffer 앞에서 Remove 대기할 수 있는 시간을 설정한다. 초과시 Error 발생 |
| 사용 예시 | - Buffer에서 이재(FROM) 중 Exist Value가 없어질 때까지 이재 완료하지 않고 기다린다. - 설정 시간 이후까지 Exist Value가 없어지지 않는다면 알람 발생 ※ StationType이 TransferBuffer이고, Exist Tag가 존재하면 해당 설정 값만큼 기다린다. |
| 참고 |  |

ErrorVehicleHandOverTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.13 ErrorVehicleHandOverTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | 에러 발생 Vehicle의 반송 명령 할당 해제하는 시간 |
| 목적 | Vehicle Error 발생후 반송 명령에 대해 할당을 취소하기까지 대기하는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | 2 1 Ex ) Param Value : ‘5’ ① 차량 정상가동 시 반송 명령 할당상태유지 ② 차량 에러발생 시 5초 초과 후 할당 취소 발생 |
| 참고 | ※ From Order일 경우에만 취소된다. |

UnAllocatedOrderTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.14 UnAllocatedOrderTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | 할당되지 않은 명령 알람 발생시키는 시간(0 = 사용 안함 ) |
| 목적 | 반송 명령 생성 후 차량에 할당 받지 못해 알람을 띄우기까지 대기하는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | 2 1 Ex ) Param Value : ‘10’ ① 오더 리스트 확인 시 반송 명령은 생성되었지만, 차량 할당되지 않은 상태 ② 10초 초과 후 에러리스트에 ‘Unlocated Order is exist’ 알람발생 |
| 참고 | ※ 명령이 할당 받을 시 Error가 삭제된다. |

NoWayVehicleTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.15 NoWayVehicleTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | 반송중인 차량이 경로를 찾을 수 없을 때 알람 발생시키는 시간(0=사용 안함) |
| 목적 | 반송 명령을 받은 Vehicle이 목적지까지 경로를 찾지 못했을 때 Error를 띄우기까지 걸리는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | 2 1 Ex ) Param Value : ‘20’ ① Point Unuse 같은 사유로 Vehicle이 목적지로 진입을 할 수 없는 경우 ② OrderList의 Duration이 20초 초과시 Noway Timeout Error 발생 |
| 참고 |  |

WaitLimitTimeoutSecInMTLPoint

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.16 WaitLimitTimeoutSecInMTLPoint |
| --- | --- |
| 내용 | MTL PIO Point에서 기다리는 시간 |
| 목적 | MTL PIO 실패 시 다른 Point로 이동 |
| 사용 예시 | - MTL 명령 송신 후 Vehicle이 MTL PIO Point로 이동하여 PIO시도 시 설정 시간만큼 기다린 후 PIO가 진행되지 않으면 다른 Point로 이동시킨다. - PIO를 계속 기다리면 다른 반송에 영향을 줄 수 있다. |
| 참고 | ※ |

TransferCommandRecvTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.17 TransferCommandRecvTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Host반송 명령이 일정시간 동안 수신되지 않을 때 알람 발생시키는 시간(0=사용 안함) |
| 목적 | Host 명령이 수신되지 않아 Error를 띄우기까지 걸리는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | 1 Ex ) Param Value : ‘60’ ① 60초동안 명령이 내려오지 않을 경우 ‘TransferCommand is not received’ 알람 발생 |
| 참고 | ※ Host 명령이 수신되면 알람 리셋 |

HandleMasterStopWaitTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.18 HandleMasterStopWaitTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | Vehicle의 MasterStop상태 확인 |
| 목적 | Vehicle의 MasterStop 및 MasterStop Log저장 |
| 사용 예시 | - 설정된 주기만큼 Vehicle의 MasterStop의 상태를 확인한다. - 3.3 LogDebuggingData ‘True’ 일 경우 Vehicle의 MasterStop의 로그를 저장한다. ※ MasterStop : Vehicle의 상태 및 Command 유무 여부 |
| 참고 |  |

JCPHeartBeatTimeoutSec

| 항목 | 12. Timeout Param -> 12.19 JCPHeartBeatTimeoutSec |
| --- | --- |
| 내용 | JCP의 상태 확인 |
| 목적 | JCP의 상태를 확인해서 연결이 끊겼을 경우 알람을 발생 |
| 사용 예시 | - 설정 주기마다 JCP상태를 체크하고 연결이 끊겼을 경우 위 알람을 발생한다. ※ JCP(Junction Control Panel) : OHT 분기제어 컨트롤러 |
| 참고 | ※ JCP는 OHT에서 사용하고, 타 장비는 MCP, JCR등으로 사용한다. |

Traffic Param

UseBothWay

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.1 UseBothWay |
| --- | --- |
| 내용 | 길 찾기 양방향 로직 사용 여부 |
| 목적 | 길 찾기 양방향 설비군에서 사용하기 위함 |
| 사용 예시 | - AGV, MCT처럼 양방향 주행이 가능한 설비에서 사용한다. - ‘True’설정 시 양방향 로직 사용 |
| 참고 |  |

NormalVehiclePenaltyMSec

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.2 NormalVehiclePenaltyMSec |
| --- | --- |
| 내용 | 정상차량에 대한 기본 Penalty 값 |
| 목적 | 경로상 정상차량(대기 중)에 대해 Weight를 추가해 우회하는 설정 |
| 사용 예시 | 목적지 정상차량 2 2①②①① 1 ※ Ex) 설정 값 ‘5000’ - 경로 이동 시 : Weight 10000 + 5000(설정 값) - 경로 이동 시 : Weight 14000 - 1번경로 Weight는 15000이고, 2번경로 Weight는 14000이기 때문에 2번 경로로 우회해서 명령을 준다. |
| 참고 |  |

MovingVehiclePenaltyMSec

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.3 MovingVehiclePenaltyMSec |
| --- | --- |
| 내용 | 움직이는 차량에 대한 Penalty값 |
| 목적 | 경로상 움직이는 차량에 대해 Weight를 추가해 우회하는 설정 |
| 사용 예시 | 목적지 이동차량 2 2①②①① 1 ※ Ex) 설정 값 ‘5000’ - 경로 이동 시 : Weight 10000 + 5000(설정 값) - 경로 이동 시 : Weight 14000 - 1번경로 Weight는 15000이고, 2번경로 Weight는 14000이기 때문에 2번 경로로 우회해서 명령을 준다. |
| 참고 |  |

ErrPenaltyHeavyMSec

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.4 ErrPenaltyHeavyMSec |
| --- | --- |
| 내용 | 에러(중알람) 발생한 차량에 대한 Penalty 값 |
| 목적 | 경로상 중알람 발생한 차량에 대해 Weight를 추가해 우회하는 설정 |
| 사용 예시 | 목적지 중알람 2 2①②①① 1 ※ Ex) 설정 값 ‘5000’ - 경로 이동 시 : Weight 10000 + 5000(설정 값) - 경로 이동 시 : Weight 14000 - 1번경로 Weight는 15000이고, 2번경로 Weight는 14000이기 때문에 2번 경로로 우회해서 명령을 준다. |
| 참고 |  |

ErrPenaltyMSec

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.5 ErrPenaltyLightMSec |
| --- | --- |
| 내용 | 에러(경알람) 발생한 차량에 대한 Penalty 값 |
| 목적 | 경로상 경알람 발생한 차량에 대해 Weight를 추가해 우회하는 설정 |
| 사용 예시 | 목적지 경알람 2 2①②①① 1 ※ Ex) 설정 값 ‘5000’ - 경로 이동 시 : Weight 10000 + 5000(설정 값) - 경로 이동 시 : Weight 14000 - 1번경로 Weight는 15000이고, 2번경로 Weight는 14000이기 때문에 2번 경로로 우회해서 명령을 준다. |
| 참고 |  |

BlockPenaltyMSec

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.7 BlockPenaltyMSec |
| --- | --- |
| 내용 | 블로킹 걸린 차량에 대한 Penalty 값 |
| 목적 | 경로상 블로킹 발생한 차량에 대해 Weight를 추가해 우회하는 설정 |
| 사용 예시 | 목적지 블로킹 2 2①②①① 1 ※ Ex) 설정 값 ‘5000’ - 경로 이동 시 : Weight 10000 + 5000(설정 값) - 경로 이동 시 : Weight 14000 - 1번경로 Weight는 15000이고, 2번경로 Weight는 14000이기 때문에 2번 경로로 우회해서 명령을 준다. |
| 참고 |  |

CollisionPenalty

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.7 CollisionPenalty |
| --- | --- |
| 내용 | 마주오고 있는 차량에 대한 Penalty 값 |
| 목적 | AGV양방향 로직에 사용하는 Penalty부여 값 |
| 사용 예시 | - AGV양방향 로직에서 사용하며 같은 경로 상 마주오고 있는 Vehicle에 대한 Penalty값 |
| 참고 | ※ 13.11 ToleranceWeight항목에서 사용한다. |

InterlockStopPenaltyMSec

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.8 InterlockStopPenaltyMSec |
| --- | --- |
| 내용 | InterlockStop걸린 영역의 Penalty값 |
| 목적 | 경로상 Interlock Stop발생한 차량에 대해 Weight를 추가해 우회하는 설정 |
| 사용 예시 | 목적지 Interlock 2 2①②①① 1 ※ Ex) 설정 값 ‘5000’ - 경로 이동 시 : Weight 10000 + 5000(설정 값) - 경로 이동 시 : Weight 14000 - 1번경로 Weight는 15000이고, 2번경로 Weight는 14000이기 때문에 2번 경로로 우회해서 명령을 준다. |
| 참고 |  |

OrderSecFrom

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.9 OrderSecFrom |
| --- | --- |
| 내용 | From오더를 수행하는 차량에 대한 Penalty값 |
| 목적 | 경로상 From오더를 수행하고 있는 차량에 대해 Weight를 추가해 우회하는 설정 |
| 사용 예시 | 목적지 From 2 2①②①① 1 ※ Ex) 설정 값 ‘5000’ - 경로 이동 시 : Weight 10000 + 5000(설정 값) - 경로 이동 시 : Weight 14000 - 1번경로 Weight는 15000이고, 2번경로 Weight는 14000이기 때문에 2번 경로로 우회해서 명령을 준다. |
| 참고 | ※ 13.14 ApplyWeightFromToSeconds이 True 설정되어야 한다. |

OrderSecTo

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.10 OrderSecTo |
| --- | --- |
| 내용 | To오더를 수행하는 차량에 대한 Penalty값 |
| 목적 | 경로상 To 오더를 수행하고 있는 차량에 대해 Weight를 추가해 우회하는 설정 |
| 사용 예시 | 목적지 To 2 2①②①① 1 ※ Ex) 설정 값 ‘5000’ - 경로 이동 시 : Weight 10000 + 5000(설정 값) - 경로 이동 시 : Weight 14000 1번경로 Weight는 15000이고, 2번경로 Weight는 14000이기 때문에 2번 경로로 우회해서 명령을 준다. |
| 참고 | ※ 13.14 ApplyWeightFromToSeconds이 True 설정되어야 한다. |

ToleranceWeight

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.11 ToleranceWeight |
| --- | --- |
| 내용 | 마주치는 정도 ToleranceValue |
| 목적 | AGV양방향 로직에서 충돌 관련 Penalty값 적용 |
| 사용 예시 | - 110호기 경로계산 시 해당 설정 값 이내에 107호기 경로를 점유하고 있으면 110호기 경로 계산 시 충돌 Penalty (13.7 CollisionPenalty) 추가 107호기 목적지 110호기 목적지 13.7CollisionPenalty 추가 2 1 Ex) : Weight 계산 - 경로 : 60000 + 13.7 CollisionPenalty : 60000 = 120000 - 경로 : 80000 - 2번경로의 Weight값이 작으므로 2번경로로 이동한다. |
| 참고 | ※ 13.7 CollisionPenalty 설정 |

CheckLimitCollisionWeight

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.12 CheckLimitCollisionWeight |
| --- | --- |
| 내용 | 설정 이하 까지만 Collision Path를 체크함 |
| 목적 | 양방향 로직에서 충돌 체크를 위한 거리 값 설정 |
| 사용 예시 | - 양방향 로직에서 설정 값 이하까지 거리까지 충돌 체크를 한다. - 길게 설정하면 일찍 우회한다. |
| 참고 |  |

HandOverWeight

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.13 HandOverWeight |
| --- | --- |
| 내용 | 현재 차량이 명령이 HandOver 발생시 Weight 추가 값 |
| 목적 | 핸드오버를 위해 부여하는 Penalty |
| 사용 예시 | Ex) 설정된 Penalty값으로 Weight 값 계산 후 106 -> 104호기로 HandOver된 로그 |
| 참고 | ※ SelectOrder Log 참조 |

ApplyWeightFromToSeconds

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.14 ApplyWeightFromToSeconds |
| --- | --- |
| 내용 | Weight계산시 이적재 시간 반영 여부 |
| 목적 | Weight계산시 이적재 시간 반영 여부 |
| 사용 예시 | - True 설정 시 13.9 OrderSecFrom, 13.10 OrderSecTo에 설정된 시간만큼 Weight값 계산해서 추가한다. |
| 참고 |  |

UnuseByStationPenaltyMSec

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.15 UnuseByStationPenaltyMSec |
| --- | --- |
| 내용 | UnuseStation Penalty값 |
| 목적 | Station에 Unuse Point, Segment 설정 시 추가 Penalty 값 설정 |
| 사용 예시 | - 해당 Station으로 가는 경로 상 Point, Segment에 Weight를 추가하는 용도이며, 설정 값만큼 Weight를 추가해 경로를 우회 시킬 수 있다. |
| 참고 | ※ Max수치 만큼 설정 시 경로를 찾지 못하기 때문에 설정 시 확인 필요 |

CurveJunctionPenaltyMSec

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.16 CurveJunctionPenaltyMSec |
| --- | --- |
| 내용 | 커브 합류지점 가중치 |
| 목적 | 커브에 대한 Penalty 부여 값 |
| 사용 예시 | - 커브 구간에 대해 설정 값만큼 Weight를 부여한다. |
| 참고 |  |

JunctionPenaltyMSec

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.17 JunctionPenaltyMSec |
| --- | --- |
| 내용 | 합류지점 가중치(0=사용 안함) |
| 목적 | 분기 합류에 대한 Penalty |
| 사용 예시 | 합류 Point - Vehicle이 경로 상 존재하는 분기 합류 구간에 대한 Penalty |
| 참고 |  |

JunctionPenaltyApplyCount

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.18 JunctionPenaltyApplyCount |
| --- | --- |
| 내용 | 합류지점 적용하는 포인트 개수 |
| 목적 | Vehicle이 갖고 있는 경로상에 존재하는 분기 합류 중 Penalty를 부여할 분기 합류 개수 |
| 사용 예시 | 합류 Point 합류 Point 합류 Point 합류 Point - Ex) 위 Layout처럼 Vehicle이 갖고 있는 경로 상 분기 합류가 다수 있을 시 설정 값 개수만큼 Penalty를 계산한다. |
| 참고 |  |

JunctionPenaltyLimitTime

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.19 JunctionPenaltyLimitTime |
| --- | --- |
| 내용 | 합류지점까지 계산하는 제한 거리 값 |
| 목적 | 분기 합류 Penalty를 계산할 때 설정 값 이하 까지만 계산 |
| 사용 예시 | - Vehicle이 분기 합류 구간 진입 시 설정 값 이하로 거리가 남았을 시 분기 합류 Penalty를 적용한다. |
| 참고 |  |

NeedToDetourApplyWeight

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.20 NeedToDetourApplyWeight |
| --- | --- |
| 내용 | NeedToDetour ApplyWeight |
| 목적 | 경로상에 현재 Vehicle이 Blocking 걸려있으면 해당 설정 값만큼 Penalty 부여 |
| 사용 예시 | - Ex) : 111호기가 진행경로에서 Blocking 발생 시 설정 값만큼 Weight 부여한다. |
| 참고 |  |

HomePointOnRouteLineWeight

| 항목 | 13. Traffic Param -> 13.21 HomePointOnRouteLineWeight |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 이동 경로상에 홈포인트 가중치 |
| 목적 | 차량 이동 경로상에 홈포인트 개수만큼 Penalty계산 |
| 사용 예시 | Home Point Home Point Home Point - Vehicle 경로 상 존재하는 Home Point의 Penalty 부여 |
| 참고 |  |

UI Param

OrderWarningTimeout

| 항목 | 14. UI Param -> 14.1 OrderWarningTimeout |
| --- | --- |
| 내용 | OrderList에 Warning으로 바뀌는 시간 |
| 목적 | OrderList의 Order 색(노란색)이 변하는 주기를 설정한다. |
| 사용 예시 | - OrderList의 Duration 기준으로 색이 변경된다. |
| 참고 |  |

OrderAlertTimeout

| 항목 | 14. UI Param -> 14.2 OrderAlertTimeout |
| --- | --- |
| 내용 | OrderList에 Alert으로 바뀌는 시간 |
| 목적 | OrderList의 Order 색(빨간색)이 변하는 주기를 설정한다. |
| 사용 예시 | - OrderList의 Duration 기준으로 색이 변경된다. |
| 참고 |  |

LogoutTimeover

| 항목 | 14. UI Param -> 14.3 LogoutTimeover |
| --- | --- |
| 내용 | 자동 로그아웃 되는 시간 |
| 목적 | UI 로그인 시 자동으로 로그아웃 되는 시간을 설정한다. |
| 사용 예시 | - 오른쪽 상단의 자동 로그아웃 시간을 설정한다. |
| 참고 |  |

WarningErrorTimeover

| 항목 | 14. UI Param -> 14.4 WarningErrorTimeover |
| --- | --- |
| 내용 | ErrorList에 Alert으로 바뀌는 시간 |
| 목적 | ErrorList에 Error 색이 변하는 주기를 설정한다. |
| 사용 예시 | - 발생한 Error가 흰색 -> 빨간색으로 변경된다. |
| 참고 | ※ 경 알람만 해당되며 중 알람은 시작부터 빨간색이다. |

ZoomFocusLevel

| 항목 | 14. UI Param -> 14.5 ZoomFocusLevel |
| --- | --- |
| 내용 | ErrorList의 Focus Zoom Level |
| 목적 | ErrorList의 Focus Zoom을 눌렀을 때 확대되는 배율을 설정한다. |
| 사용 예시 | ① FOCUS 클릭 시 설정한대로 확대된다. |
| 참고 | ※ 0.1 당 10% 확대 |

LoginMsg

| 항목 | 14. UI Param -> 14.6 LoginMsg |
| --- | --- |
| 내용 | 로그인 시 보이는 문구 |
| 목적 | 로그인 시 보이는 문구를 수정한다. |
| 사용 예시 |  |
| 참고 | ※ 줄 바꿈 : BackSlash(\) + n |

SelectPMBM

| 항목 | 14. UI Param -> 14.7 SelectPMBM |
| --- | --- |
| 내용 | Vehicle LineOut시 PM, BM 선택창 활성화 여부 |
| 목적 | Vehicle LineOut, Call Disable시 PM, BM 선택창 활성화 여부 |
| 사용 예시 | 2 1 ① PM/BM 은 Set탭의 ‘5. TempraryParam에서 확인 가능하다. ② Check Comment를 통해 입력한 Message를 확인할 수 있다. |
| 참고 | ※ Comment는 상단 Report 탭의 InOutHistory에서도 확인이 가능하다. |

UseVehicleScreenName

| 항목 | 14. UI Param -> 14.8 UseVehicleScreenName |
| --- | --- |
| 내용 | Use Vehicle Screen Name |
| 목적 | Vehicle이 Screen Name으로 표기되게 한다. |
| 사용 예시 | - True : Vehicle 별로 입력된 Screen Name 으로 표기된다. - False : Vehicle Number가 표기된다. |
| 참고 | ※ Parameter 변경 후 설정이 적용되지 않을 시 UI를 끄고 다시 킨다. |

VehicleCommand Param

UseFromToPreCommand

| 항목 | 15. VehicleCommand Param -> 15.1 UseFromToPreCommand |
| --- | --- |
| 내용 | FromTo명령 미리 보내는 옵션 |
| 목적 | Vehicle이 이적재 Point 도착 전 From, To명령을 송신하여 도착과 동시에 이적재를 한다. |
| 사용 예시 | - 위 로그 와 같이 설정 거리 값 이하로 남을 시 P-From, P-To 명령을 송신하여 도착과 동시에 이적재를 시작한다. ※ 위 설정을 사용하지 않으면 Vehicle이 이적재 Point에 도착 -> Vehicle 정 위치 상태를 확인 -> 이적재 명령 송신 순으로 진행한다. |
| 참고 | ※ Vehicle Protocol확인, PreCommand가 가능한 설비에 설정한다. |

UseMovePreCommand

| 항목 | 15. VehicleCommand Param -> 15.2 UseMovePreCommand |
| --- | --- |
| 내용 | Move명령 미리 보내는 옵션 |
| 목적 | 이적재 중 Move명령 미리 보내는 옵션 |
| 사용 예시 | 이적재 중 다음 위치에 Move명령을 미리 보내는 옵션 ※ 위 설정을 사용하지 않으면 Vehicle이 이적재 완료 -> Vehicle 이적재 완료 상태 확인 -> 이동 명령 송신 순으로 진행한다. |
| 참고 |  |

FromPreCommandWeight

| 항목 | 15. VehicleCommand Param -> 15.3 FromPreCommandWeight |
| --- | --- |
| 내용 | From명령 미리 보내는 시간(0=사용 안함) |
| 목적 | Vehicle이 이적재 위치 도착 전 설정 기준 값 이하로 남았을 시 From PreCommand송신 |
| 사용 예시 | - 15.1 From PreCommand 송신을 위한 거리 기준 값 |
| 참고 | ※ Layout 규모와 Vehicle 속도 등에 따라 설정 |

ToPreCommandWeight

| 항목 | 15. VehicleCommand Param -> 15.4 ToPreCommandWeight |
| --- | --- |
| 내용 | To명령 미리 보내는 시간(0=사용 안함) |
| 목적 | 15.3 FromPreCommandWeight와 동일 |
| 사용 예시 | - 15.1 To PreCommand 송신을 위한 거리 기준 값 |
| 참고 | ※ Layout 규모와 Vehicle 속도 등에 따라 설정 |

VehicleControl Param

MoveCreateCountForIStatus

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.1 MoveCreateCountForIStatus |
| --- | --- |
| 내용 | 정 위치 실패할 경우 Move 생성 횟수 |
| 목적 | Vehicle이 정위치에 실패할 경우 Move 명령을 생성하는 횟수를 정한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle이 이적재 위치에서 17.13 InPositionSensorErrorEvent에 설정된 Error Event(정 위치 실패)가 발생했을 시 OCS는 Vehicle을 Move 명령을 생성하여 Vehicle을 다시 이적재 위치로 이동시킨다. - 설정 값만큼만 Move명령을 생성시킨다. |
| 참고 | ※ 정위치를 계속 실패할 경우 Vehicle 점검 요청 |

PreventFromToCmdInStation

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.2 PreventFromToCmdInStation |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 Station 정 위치 실패 시 Move 생성여부 |
| 목적 | Vehicle이 Station Point에 정 위치 실패 시 Move 생성 여부를 설정한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle이 이적재 Point에 정 위치 실패할 경우 17.13 InPositionSensorErrorEvent의 설정된 Error Event를 발생하고 OCS는 Move명령을 생성시킨다. |
| 참고 |  |

OnPointTolerance

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.3 OnPointTolerance |
| --- | --- |
| 내용 | 정위치를 체크하는 허용 오차 |
| 목적 | RCP의 거리 값과 차량에서 받은 거리 값의 오차를 허용하는 값을 입력한다. |
| 사용 예시 | - 설정 값 이상 거리 값 오차가 발생했을 시 정 위치 알람으로 판단한다. |
| 참고 | ※ Value ‘1’당 0.1 cm |

TxCancelWhenLoseWay

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.4 TxCancelWhenLoseWay |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 경로 이탈 시 정지 Command 전송 여부 |
| 목적 | OCS의 명령없이 움직이는 Vehicle 긴급 정지 |
| 사용 예시 | - 명령없이 움직이는 Vehicle 존재 시 경로이탈 긴급 정지 명령(Wrong Way Stop)으로 Vehicle을 정지시킨다. - 해당 설정 True 후 12.11 NoOrderMovingVehicleTimeoutSec에서 체크 주기를 설정해야 한다. |
| 참고 | ※ OCS 명령없이 이동하는 Vehicle이 있으면 Vehicle간 충돌 위험성이 있다. |

TxReleaseInterlock

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.5 TxReleaseInterlock |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 Interlock 해제 Command 전송 여부 |
| 목적 | Interlock구간이 해제되고 그 영역에 있던 Vehicle에 Interlock 해제 Command 송신 |
| 사용 예시 | - Interlock 구간이 해제되면 그 영역에 있던 Vehicle에 ‘R’ Command를 송신하여 Interlock 상태를 해제한다. |
| 참고 | ※ Interlock 사용하는 사이트에 적용, Vehicle Protocol 확인 |

ObstacleSensorDetectDistance

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.6 ObstacleSensorDetectDistance |
| --- | --- |
| 내용 | 전방감지시 밀어내기를 위한 거리 값(이하) |
| 목적 | 전방감지시 기준 Vehicle의 밀어내기 거리 값을 정해준다. |
| 사용 예시 | - Vehicle전방감지 알람 발생 시 앞 차와 거리가 설정 값 이하면 앞차를 밀어낸다. - 17.2 ObstacleSensorErrorEvent(전방감지 에러번호)를 입력해야 유효하다. |
| 참고 | ※ Vehicle담당자에게 전방감지 에러번호 확인 |

UseCleanModule

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.7 UseCleanModule |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 청소 모듈 사용여부 |
| 목적 | 청소 Vehicle 사용 여부를 설정한다. |
| 사용 예시 | - True설정 시 청소 모듈 Vehicle 사용할 수 있다. - Vehicle에서 특정 Bit를 살려주면 Vehicle을 자동으로 Call Disable한다. |
| 참고 | ※ 청소 모듈 Bit는 Vehicle Protocol확인 |

UsePatrolModule

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.8 UsePatrolModule |
| --- | --- |
| 내용 | Patrol Module 사용 여부 |
| 목적 | 진단 Vehicle 사용 여부를 설정한다. |
| 사용 예시 | - True설정 시 진단 Vehicle 사용할 수 있다. - Vehicle에서 특정 Bit를 살려주면 Vehicle을 자동으로 Call Disable한다. |
| 참고 | ※ 진단 Vehicle Bit는 Vehicle Protocol 확인 |

CheckVehicleAllocPoint

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.9 CheckVehicleAllocPoint |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 AllocPoint 확인하여 재 명령 내리는 옵션 |
| 목적 | Vehicle이 Move 명령을 가지고 있는 상태에서 AllocPoint가 0이면서 ‘A’ 혹은 ‘I’ 상태가 될 경우 차량의 Alloc 해제 이후 G명령 재전송하게 한다. |
| 사용 예시 | - Alloc정보를 갖고 있는 Vehicle이 주행상태가 아닌 경우 설정된 시간보다 경과됐을 때 Alloc정보를 해제하고 다시 명령을 재송신한다. - 12.8 WaitLimitTimeoutSec에 주기를 설정해야 유효 |
| 참고 | ※ |

CheckHoistResult

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.10 CheckHoistResult |
| --- | --- |
| 내용 | HoistResult값을 확인하고 배출 결정 |
| 목적 | HoistResult값을 확인하고 배출 결정 |
| 사용 예시 | - OHT의 Hoist Level을 체크하는 설비의 상태를 확인하고 배출명령을 내리는 설정 |
| 참고 |  |

UseChangeRoute

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.11 UseChangeRoute |
| --- | --- |
| 내용 | ChangeRoute 사용여부 |
| 목적 | 목적지 전송방식에서 경로 변경가능 시 설정 |
| 사용 예시 | - 목적지 전송방식에서 OHT의 경로변경시 사용한다. - ‘True’ 설정 시 Vehicle위치정보에서 세번째 Point(ChangeRoutePoint)에 경로변경이 가능한 분기 바코드 번호를 올려주고 경로변경이 필요하면 RCP에서는 ChangeRoutePoint에서 경로를 재 지령해서 내려준다 |
| 참고 | ※ Vehicle Protocol 확인 |

AutoParkingDistance

| 항목 | 16. VehicleControl Param -> 16.12 AutoParkingDistance |
| --- | --- |
| 내용 | AutoParking Distance |
| 목적 | AutoParking 구간의 Vehicle을 설정 값 간격으로 정차하기 위해 설정 |
| 사용 예시 | - ‘3000’ 설정 시 3m간격으로 Vehicle을 정차한다. - Vehicle간 간격이 가까워지면 전방감지 알람이 계속 발생할 수 있기 때문에 전방감지 알람이 발생하지 않는 정도로 설정한다. |
| 참고 |  |

VehicleEvent Param

InterlockStopErrorCode

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.1 InterlockStopErrorCode |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 InterlockStop ErrorEvent |
| 목적 | 긴급 정지 InterlocError Code를 설정한다. |
| 사용 예시 | - Interloc해제 시 해당 영역안에 있는 Vehicle의 해제(R Command) 송신을 위한 Error Code - 16.5 TxReleaseInterlock : True설정 |
| 참고 | ※ Interlock 사용하는 사이트에 적용, Vehicle Protocol 확인 |

ObstacleSensorErrorEvent

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.2 ObstacleSensorErrorEvent |
| --- | --- |
| 내용 | 전방감지 에러 번호 |
| 목적 | 전방 감지 Error Code를 설정한다. |
| 사용 예시 | - ‘True’ Vehicle 전방감지 발생 시 앞 Vehicle을 밀어내기 한다. - 16.6 ObstacleSensorDetectDistance 밀어내기 거리 값 설정 |
| 참고 | ※ |

RegulatorErrorEventRangeMin

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.3 RegulatorErrorEventRangeMin |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 Regulator ErrorEvent 범위설정Min(0=사용 안함) |
| 목적 | Vehicle Regulator Error의 최소 범위를 설정한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle에서 Regulator Error 발생 시 해당 영역의 진입을 금지한다. |
| 참고 |  |

RegulatorErrorEventRangeMax

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.4 RegulatorErrorEventRangeMax |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 Regulator ErrorEvent 범위설정Max(0=사용 안함) |
| 목적 | Vehicle Regulator Error의 최대 범위를 설정한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle에서 Regulator Error 발생 시 해당 영역의 진입을 금지한다. |
| 참고 |  |

PIOErrorEventRangeMin

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.5 PIOErrorEventRangeMin |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 PIO ErrorEvent 범위설정Min(0=사용 안함) |
| 목적 | Vehicle PIO Error의 허용 범위의 최소값을 설정한다. |
| 사용 예시 | - PIO Error 발생 시 반송을 삭제하기 위해 Error Event 최소값을 설정한다. - 6.3 DeleteOrderWithJobFail : True 설정해야 유효 - 6.1. RetryCountFromOrder, 6.2. RetryCountToOrder에서 재시도 횟수 설정 |
| 참고 | ※ Vehicle 담당자에게 PIO Error Event확인 후 Error Tag에 등록한다. |

PIOErrorEventRangeMax

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.6 PIOErrorEventRangeMax |
| --- | --- |
| 내용 | 차량 PIO ErrorEvent 범위설정Max(0=사용 안함) |
| 목적 | Vehicle PIO Error의 허용 범위의 최대값을 설정한다. |
| 사용 예시 | - PIO Error 발생 시 반송을 삭제하기 위해 Error Event 최소값을 설정한다. - 6.3 DeleteOrderWithJobFail : True 설정해야 유효 - 6.1. RetryCountFromOrder, 6.2. RetryCountToOrder에서 재시도 횟수 설정 |
| 참고 | ※ Vehicle 담당자에게 PIO Error Event확인 후 Error Tag에 등록한다. |

PatrolVehicleErrorEventRangeMin

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.7 PatrolVehicleErrorEventRangeMin |
| --- | --- |
| 내용 | PatrolVehicle ErrorEvent RangeMin |
| 목적 | Patrol Vehicle Error의 최소범위를 설정한다. |
| 사용 예시 | - Patrol Vehicle(진단 Vehicle)에서 발생하는 알람 구분을 위해 사용 |
| 참고 |  |

PatrolVehicleErrorEventRangeMax

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.8 PatrolVehicleErrorEventRangeMax |
| --- | --- |
| 내용 | PatrolVehicle ErrorEvent RangeMax |
| 목적 | Patrol Vehicle Error의 최대범위를 설정한다. |
| 사용 예시 | - Patrol Vehicle(진단 Vehicle)에서 발생하는 알람 구분을 위해 사용 |
| 참고 |  |

EFUErrorEventRangeMin

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.9 EFUErrorEventRangeMin |
| --- | --- |
| 내용 | EFUErrorEventRangeMin |
| 목적 | EFU Error의 최소 범위를 설정한다. |
| 사용 예시 | - EFU에서 발생하는 알람 구분을 위해 사용 |
| 참고 |  |

EFUErrorEventRangeMax

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.10 EFUErrorEventRangeMax |
| --- | --- |
| 내용 | EFUErrorEventRangeMax |
| 목적 | EFU Error의 최대 범위를 설정한다. |
| 사용 예시 | - EFU에서 발생하는 알람 구분을 위해 사용 |
| 참고 |  |

EventNumDoubleStorage

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.11 EventNumDoubleStorage |
| --- | --- |
| 내용 | EventNumDoubleStorage |
| 목적 | 이중 입고의 Error Code를 설정한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle이 To작업 중 DoubleStorage(이중입고 알람)발생 시 OCS는명령을 삭제하고 MCS에 이중입고 보고를 한다. - 이후 MCS에서는 대체 반송을 생성시킨다. |
| 참고 | ※ SCENARIO SPEC 확인 |

EventNumSourceEmpty

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.12 EventNumSourceEmpty |
| --- | --- |
| 내용 | EventNumSourceEmpty |
| 목적 | 공출고 Error Code를 설정한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle이 From작업 중 SourceEmpty(공출고 알람)발생 시 OCS는 명령을 삭제하고 MCS에 공출고 보고를 한다. |
| 참고 | ※ SCENARIO SPEC 확인 |

InPositionSensorErrorEvent

| 항목 | 17. VehicleEvent Param -> 17.13 InPositionSensorErrorEvent |
| --- | --- |
| 내용 | 정위치 실패 에러 번호 |
| 목적 | 정위치 실패 Error Code를 설정한다. |
| 사용 예시 | - Vehicle이 이적재 Point에 정 위치 실패할 경우 설정된 Error Event를 발생하고 OCS는 Move명령을 생성시킨다. - 16.2 PreventFromToCmdInStation : True 설정 시 유효 |
| 참고 |  |